ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГАРИЛОВО- ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ПЕТРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

п. Петровский-2013

Содержание

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА

Введение…………………………………………………………………………………………… ..3

1.     Общие сведения об объекте проектирования……………………………………………...4

2.     Культурно-историческое наследие …………………………………………………………6

3.     Природные условия и инженерно-геологическая характеристика территории ..........9

3.1. Климат ............................................................................................................................ ........... .9

3.2. Рельеф………………………………………………………………………………………………………..10 3.3.Почвы…………………………………………………………………………………………… .................11

3.4. Инженерно-геологическая характеристика ............................................................... ............12

3.5. Гидрография…………………………………………………………………………………… ................13

3.6. Растительный и животный мир………………………………………………………… ................ 13

4      Структура земель по целевому назначению и использованию ........................................15

5      Население. Демографическая ситуация ..…………………………………………………..23

6      Жилищный фонд … ....................................................... ………………………………..……32

6.1. Современное состояние…………………………………………………………………………............32

6.2. Проектное решение………………………………………………………………………… ..................37

7.    Производственный комплекс … ..............................................................................................40

8 .   Культурно-бытовое обслуживание населения……………………………………………...44

8.1. Современное состояние…………………………………………………………………….....................44

8.2. Проектное решение……………………………………………………………………………................46

9     Транспортная инфраструктура ……………………………………….… .......................... ..47

9.1.Современное состояние……………………………………………………………………………………47

9.2. Проектное решение………………………………………………………………………………………..74

10    Инженерная инфраструктура .................................................................................................75

10.1. Современное состояние ………………………………………………………………………………..75

Водоснабжение ...................................................................................................................................75

Канализация..........................................................................................................................................75

Теплоснабжение...................................................................................................................................75

Газоснабжение ............................................................................................................ ......................100

10.2. Проектное решение………………………………………………………… ………………………100

Заключительное положение ...........................................................................................................100

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Петровского  городского поселения Гаврилово- Посадского муниципального  района разработан с целью его адаптации к современному социально-экономическому положению, новым требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к градостроительной деятельности.

Для достижения указанной цели проведены следующие основные мероприятия:

- произведен градостроительный анализ существующего положения;

- составлены схемы градостроительного зонирования;

- определены принципиальные границы сельских и иных поселений.

Новая редакция генерального плана разработана до 2030 года - расчетный срок, на основе и в соответствии со схемой территориального планирования района.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

На северо-западе граница Петровского  городского поселения совпадает с юго-восточной границей сельского поселения Лобцово. Восточная и юго-восточная граница совпадает с границей Тейковского муниципального района. Западная граница совпадает с восточной границей сельского поселения Новоселка. Юго-западная граница совпадает с северо-восточной границей Гаврилово-Посадского городского поселения.

Важным градоформирующим фактором поселения являются транспортные коммуникации. По территории поселения проходят дороги межмуниципального значения — Иваново – Гаврилов Посад, а также Северная железная дорога, связывающая центр России с Дальним Востоком и европейским севером. Это обстоятельство способствует будущему туристическому освоению поселения.

Площадь территории городского поселения в его современных административных границах  189000 га ,  протяженность 38 км. Петровского городского поселение находится в границах и входит в состав Гаврилово- Посадского муниципального района. Территорию Петровского городского поселения в соответствии с законом Ивановской области  от 11.01.2005 г. № 4-ОЗ «О городских  и сельских поселениях в Вичугском, Гаврилово- Посадском , Савинском , Тейковском  муниципальных районах№ составляют  земли населенных пунктов: поселка  Петровский, сел: Костромиха, Крутицы,  Липовая Роща, Петрово- Городище, Санково, деревень: Вывозиха , Ганшино , Доутрово, Марково, Морозово,  Нови,  Путятино , Тимерево, Малая Уронда, Урусобино, Черницыно, Шатры, с общей  численностью населения на 01.01.2013 4352 человека .

Поселок Петровский  расположен  в самом центре  земли русской , на берегу  реки Нерль, на территории , где издревле  проживали финно- угорские  племена , и затем славянские –словене и кривичи, отличавшиеся  своим  трудолюбием , смекалкой , радушием и свободолюбивым нравом.

Датой рождения   поселка  можно считать  31 мая 1931  года.  Именно в этот день  был выбран  и утвержден участок  под новостройку. Его площадь  составила  54 гектара  с возможностью довести её до 94 гектаров:  хватало место и для завода и для поселка.

Уже через пять  дней после отвода  места под строительство  состоялось заседание президиума  областного  исполкома  Ивановской промышленной области , где   был заслушан вопрос  о возведении Союзспиртом  завода по производству спирта. А еще через пятнадцать дней , а именно 20 июня , решением  Наркомата строительство  Петровского завода «ввиду его большой значимости  для промышленности» объявлено  сверхсрочным и ударным. А вместе с ним и началось строительство поселка Петровский. Выбор места строительства Петровского спиртзавода был обусловлен близостью железной дороги, наличием сырьевой базы, водоемов, близостью к крупным промышленным городам. С 1 января 1936 года предприятие заработало.

Спиртзавод «Петровский» представлял собой следующий имущественный комплекс:

- спиртовой цех производительностью 10670 дал спирта в сутки;

- элеватор на 8000 тыс. тонн зерна;

- углекислотный цех;

- цех по производству кормовых дрожжей;

- цех хлебопекарных дрожжей;

- котельная (частично переведена на газ с 2009г);

- механическая мастерская;

- электроцех;

- гараж;

- очистные сооружения;

- здание под планируемый разливочный цех.

Предприятие выпускало продукцию: спирт этиловый (спирт-сырец, спирт высшей очистки, «Экстра», «Люкс»); двуокись углерода, сухой лед; кормовые дрожжи 1,2,3 и высшей групп; хлебопекарные дрожжи. Двуокись находит широкое применение в различных отраслях народного хозяйства: в пищевой промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, химической промышленности, пожаротушении и др.; прессованные дрожжи, используются в хлебопечении; на базе цеха хлебопекарных дрожжей выпускалась биологически активная добавка к пище «Иммуновит» из натуральных продуктов без применения искусственных химических препаратов по оригинальной технологии и в настоящее время не имеет аналогов по спектру профилактического воздействия на организм человека. Применение кормовых дрожжей в рационе животных и птиц повышает питательную ценность и усвояемость кормов, является наиболее эффективным компонентом для покрытия дефицита в кормовом белке. Применение в качестве корма послеспиртовой зерновой барды – ценного питательного корма для животных также увеличивает надои и повышает привес животных.

Первые выборы в поселковый совет состоялись в 1929 году. Руководство всеми сферами жизни осуществлял исполнительный комитет Петровского поселкового совета депутатов трудящихся (поссовет). Название не менялось до октября 1977 года, в течении 50 лет. С января 2006 года В соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на территории 3-х администраций  было создано Петровское городское Гаврилово- Посадского  муниципального района.

- ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

На территории Петровского городского поселения расположен уникальный комплекс памятников архитектуры и  археологии .

Памятники архитектуры представлены  в деревнях и селах поселения. Все памятники и в особенности комплексы памятников, представляют собой великолепные образцы архитектуры прошедших веков и являются народным достоянием. Большинство из них находится в плохом состоянии, которое усугубляется с течением времени: разрушены кровли, утрачены лепные элементы. Требуется проведение мероприятий по их реставрации и восстановлению (реставрация фасадов и интерьеров, усиление несущих конструкций и перекрытий), а также изменение характера их использования.

Историко-архитектурные объекты и памятники археологии на территории Петровского городского поселения.

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия. | Адрес объекта | Категория охраны | Вид памятника | Состояние памятника | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вывозихинское городище – поселение «дьяково» типа | 0,3 км к С от д. Вывозиха Петровское г.п. | Выявленный объект культурного наследия | Археология | удовлетворительное |  |
|  | Морозовский фатьяновский могильник | 0,3 км к В от с. Морозово Петровского (городского поселения) г.п. | Выявленный объект культурного наследия | Археология | удовлетворительное |  |
|  | Усадьба, XVIII в.: - главный дом с интерьером; - погреб; - конюшня; - пилоны въездных ворот | с. Петрово – Городище, ул.Ленина, д.2 Петровское г.п. | Региональная. Решение Ивановского облисполкома №322 от 22.10.1986 | Архитектура | удовлетворительное |  |
|  | Здание, в котором в 1818-1922г. находилась одна из первых в области трудовая сельскохозяйственная коммуна | с. Петрово-Городище, Петровское г.п | Выявленный объект культурного наследия | История | удовлетворительное |  |
|  | Петровское городище (Петровы городище) | В с. Петрово – Городище Петровского г.п. | Выявленный объект культурного наследия | Археология | удовлетворительное |  |
|  | Стоянка Черницыно | 0,5 км к ЮВ от д. Черницыно Петровского г.п. | Выявленный объект культурного наследия | Археология | удовлетворительное |  |

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Климат

Климат в Петровском городском поселении умеренно-континентальный с холодной и снежной зимой и умерено жарким летом. Среднегодовая температура +2,7°С. Среднегодовая температура самого холодного месяца (января) -11,8°С, самого теплого (июля) +17,4°С. Абсолютный минимум температуры - 440, абсолютный максимум +38°С. Продолжительность периода вегетации растений со среднесуточной температурой более 10°С - 130 дней, периода со среднесуточной температурой более 0 С - 210 дней, безморозного периода - 130 дней. Средняя годовая сумма осадков 550 мм, в т.ч. за вегетационный период - 300-350 мм. Наиболее дождливый период продолжается с июля по сентябрь (241 мм). Продолжительность солнечного сияния -около 1700 часов. Число дней в году без солнца - 126. Преобладающее направление ветра: зимой - южные и юго-западные, летом - западные и юго-западные. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом - 150 дней. Мощность снежного покрова 35 см. . Грунтовые воды залегают на глубине 8-10 м. Гидрографическая сеть поселения относится к типу восточно-европейских рек. Русла рек характеризуются малой извилистостью русла, текут в хорошо разработанных долинах. Скорость течения 0,1 м/сек. Для них характерны высокие весенние половодья, низкий уровень воды в период летней межени, и сравнительно низкий устойчивый уровень воды зимой. Реки в основном питаются за счет летних осадков и таяния снегов, доля которых составляет 70-80% в гидрологическом режиме водотоков. И только 20-30% приходится на долю грунтовых вод. Во время разлива водой покрываются большие площади, которые остаются под водой от 6 до 12 дней. Во время наводнения уровень поднимается на 5-6 м, по сравнению с меженным уровнем. В целом уровень воды летом может сильно меняться, в зависимости от количества осадков. Вскрытие рек наступает весной во второй половине апреля и период замерзания - от 12 до 20 ноября. Толщина льда достигает 45 см. В июле вода прогревается до +20 С. Купальный сезон с температурой 17°С и выше длится 30 дней. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые. Общая жесткость колеблется от 0,9 до 5 мг экв/л. На территории поселения протекает река Нерль.

В целом агроклиматические условия благоприятны для проживания, деятельности и отдыха людей. Почвенный покров представлен дерново-подзолистыми почвами.

Вывод:

-  климатические    условия    поселения    не    вызывают    планировочных    ограничений    и    являются    благоприятными    для    хозяйственной деятельности, также для проведения как летнего, так и зимнего отдыха;

-  на   сельскохозяйственных   полях   могут   проводиться   мероприятия   по   снегозадержанию.   Здесь   возможно   возделывание   зерновых  и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав.

-  территория благоприятна для развития животноводства, как крупнорогатого, так и мелкорогатого скота.

3.2. Рельеф

Территория Петровского городского поселения расположена на южном склоне Волжско-Нерльско-Клязминского водораздела, представляющего собой слабо покатую равнину. Территорию поселения рассматривают как переходную область от заволжских лесных массивов и Плесс-Галицкой гряды к Нерльской низине.

В тектоническом отношении поселение относится к южному склону Московской синеклизы. Коренные породы выходят на поверхность лишь в долине реки Нерль и представлены песками, алевритами и глинами. Река Нерль -  равнинная, характеризуется малой извилистостью русла, течет в хорошо разработанных долинах.  Общая длина р. Нерль-284 км, водосборная площадь-6780 км2. Во время разлива водой покрываются большие площади, которые остаются под водой от 6 до 12 дней. Во время наводнения уровень поднимается на 5-6 метров, по сравнению с периодом низкой воды. В целом уровень летом может сильно меняться, в зависимости от количества осадков; Территория имеет общий уклон в юго-восточном направлении. В северной части района абсолютные отметки местности составляют 140-160 м, к югу и юго-востоку убывают до 120-130 м. Вместе с понижением местности изменяется и характер рельефа. Сравнительно расчлененный и повышенный рельеф постепенно становится более сглаженным и спокойным.

В поселении выделяются следующие типы рельефа:

-крупно-холмистая моренная равнина краевой зоны московского оледенения со слабо развитой гидрографической сетью;

-холмистая равнина московского оледенения, перекрытая аллювиально-делювиальными суглинками;

-полого-волнистая моренная равнина днепровского оледенения;

-слабо-холмистая флювиогляциальная равнина – область распространения зандровых московских песков;

- область водораздельных болот.

3.3. Почвы

На территории Петровского  поселения преобладают дерново-подзолистые почвы. Кроме того, есть болотные, пойменные, серые лесные типы почв. По механическому составу почвы очень разнообразны: от глинистых до песчаных.

На землях сельскохозяйственных предприятий и организаций поселения преобладают малоплодородные почвы. По агрономическим показателям они всегда характеризовались как низкопродуктивные, нуждающиеся в постоянном окультуривании. На протяжение последних 15 лет сельскохозяйственные угодья не эксплуатируются.

Наиболее распространенной ледниковой породой является валунный (моренный) суглинок, который залегает на поверхности слоем различной   мощности   (от   0,5   до   15   и   более   метров).   Этот   суглинок     наряду   с   содержанием   валунов,   хряща   и   песка   включает   много пылеватых и иловатых частиц. Современные отложения представлены речным аллювием песчано-суглинистого состава, мощностью 15 ми голоценовыми болотными комплексами. К ледниковым отложениям относятся также и верхне-валунные пески, покрывающие валунные суглинки слоем различной мощности. Эти пески встречаются в виде отдельных пятен. К более поздним ледниковым отложениям относятся покровные суглинки, состоящие в основном из пылеватых и глинистых частиц. Относительно однородный механический состав и способность этих суглинков распадаться на ореховатые и призматические небольшие кусочки обуславливают сравнительно хорошую их водопроницаемость и влагоемкость. Как разновидность покровных суглинков встречаются лесовидные суглинки, которые являются более пористыми. Комплекс природных условий, включающий относительно влажный умеренно-континентальный климат, растительность, материнские породы ледникового происхождения и рельеф местности привели к появлению трех основных процессов почвообразования: подзолистого, дернового и болотного. Все эти процессы протекают обычно совместно, накладываясь и переплетаясь друг с другом.

На территории поселения встречаются следующие почвы:

- дерново-подзолистые;

- дерново-подзолистые заболоченные;

- дерновые;

- болотные торфяно-глеевые почвы,

Наиболее распространенными являются   дерново-подзолистые. Эрозионные процессы на территории поселения развиты слабо.

Вывод:

- На территории Петровского поселения преобладают дерново-подзолистые почвы на флювиогляциальных песках и моренных суглинках. Это почвы среднего плодородия, характеризующиеся мощностью гумусового горизонта до 10-15 см и содержанием гумуса 1,5-2,0%.

-     К почвам высокого плодородия   относятся аллювиальные дерновые, развитые в поймах рек.

- Для поддержания плодородия почв необходимо разработать рациональную систему севооборотов.

3.4.   Инженерно-геологические условия

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития физико-геологических процессов, в границах Петровского поселения выделяются:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Оценка территорий произведена в природных условиях для жилищного и общественного строительства.

Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Расчетное сопротивление грунтов оснований зданий и сооружений принимается в соответствии со СНиП 2.02.01-83.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

1. Поймы рек. Несущая способность грунта до 1 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0-2 м.;

2. Область водораздельных болот. Несущая способность грунта до 1 кг/см2.

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся:

1. Слаборасчлененная плоская и пологоволнистая флювиогляциальная равнина, сложенная песками разнозернистыми с гравием и галькой. Несущая способность грунта 2,5-3,5 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0,1-8 м.;

2. Вторая и первая надпойменные террасы, сложенные песчано-суглинистым аллювием с несущей способностью грунта до 2 кг/см2. Развито заболачивание. Поверхность осложнена западинами, старицами. Грунтовые воды на глубине 0,1-5 м.

К территориям, благоприятным для строительства, относятся:

Крупно-холмистая, холмистая, полого-волнистая моренная равнина, сложенная моренными отложениями суглинков с гравием, галькой и валунами. Несущая способность грунта 3 кг/см2;

Инженерно-геологические условия территории поселения в целом благоприятны для комплексного развития и размещения объектов капитального строительства. Исключение составляют участки со сложным геологическим строением.

3.5. Гидрография

Петровское  поселение обладает достаточно густой речной сетью. Река Нерль наиболее полноводная из всех рек на территории района, протекает в юго-западной части. В своем течении река мало соприкасается с лесными массивами, берега реки большей частью низкие и местами заболоченные. Ширина реки колеблется в пределах 20х60 м, глубина 1х3м.

Водосбор р. Нерль слагается небольшими речками и ручьями.

Реки равнинные, характеризуются малой извилистостью русла, текут в хорошо разработанных долинах.

Равнинный характер рельефа обусловливает довольно однообразный характер водного режима протекающих здесь рек.

3.6. Растительность и животный мир

Характеристика растительного мира

Леса Петровского городского поселения относятся к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ.

Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, береза и осина. Изредка встречается липа и ольха. В подлеске произрастают кустарники: крушина ломкая, лещина, бересклет, жимолость, можжевельник, ивы. Леса довольно разнообразны по структуре и участию пород в составе лесной формации.

Лесной фонд представлен в основном молодняками и средневозрастными насаждениями.

Леса занимают выполняют водоохранную, защитную, санитарно-гигиеническую и оздоровительную функции.

Леса зеленых зон поселения, обладая прекрасными санитарно-гигиеническими, оздоровительными и эстетическими свойствами, являются «легкими» населенных пунктов, оказывая положительное влияние на их экологическую среду и прекрасным местом массового и индивидуального отдыха в пределах живописных лесных природных ландшафтов. Аналогичные функции выполняют и курортные леса.

Леса служат прекрасным местом обитания и кормовой базой охотничьих животных и птиц.

Леса поселения богаты пищевыми ресурсами - ягодами, грибами и лекарственным сырьем. Однако эти ресурсы должным образом не учитываются и не используются лесничеством. Сбор грибов и ягод производит только местное население. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений местным населением для собственных нужд осуществляется свободно и бесплатно.

Давая обобщенную оценку лесного потенциала поселения можно сделать вывод, что лес является важным фактором, обеспечивающим стабилизацию окружающей среды, оказывающим положительное влияние на состояние здоровья и работоспособность населения. Наконец, лес полностью обеспечивает потребность поселения в древесном сырье.

Характеристика животного   мира

Видовое разнообразие животного мира Петровского городского поселения характерно для Ивановской области в целом.

В соответствии с "Докладом о состоянии и об охране окружающей природной среды Ивановской области в 2007 г. ГУПР по Ивановской области" численность видов наземных беспозвоночных животных колеблется от 100 до 120 тыс.

Видовое разнообразие амфибий и рептилий незначительно и состоит из 9 видов амфибий и нескольких видов рептилий: земноводные - тритоны гребенчатый и обыкновенный, жаба обыкновенная, лягушки травяная, остромордая и озерная; пресмыкающиеся - веретеница ломкая, ящерица живородящая и прыткая, медянка обыкновенная, уж, гадюка и др.

Видовое разнообразие обитающих в области птиц составляет 235 видов. Наибольшее число видов входит в отряды воробьинообразных, ржанкообразных и гусеобразных; подавляющее число видов являются гнездящимися. Орнитофауна разнообразна: утки, чайки, крачка речная, зяблик, иволга, дятлы, щегол, славки, синицы, коршун черный, ястреб и др. Много видов водоплавающих и околоводных птиц, в частности, уток, чаек озерных и сизых и крачек речных.

Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: щука, окунь, карась, верховка, ерш и плотва, встречаются язь, голавль и др.

Фауна млекопитающих представлена различными видами животных, характерными для всей области в целом. В лесах водятся белки, зайцы, кабаны, лисы, лоси. Из насекомоядных встречается еж, крот и землеройки. Из мелких грызунов на территории района обитают полевки и лесная мышь.

Охота и рыбалка

Популярным видом отдыха всех сезонов года является любительское рыболовство и охота.

- СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Анализ выполнен на основе отчета "О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям в Гаврилво- Посадском районе Ивановской области", разработанной территориальным (межрайонным) отделом №6 Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ивановской области.

| № п/ п | Категория земель | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь |  |  |
| в т.ч. |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1002 |
| 2 | Земли в пределах населенных пунктов: |  |
|  | - под пашней | 261 |
|  | -сенокосы | 155 |
|  | -пастбища | 127 |
|  | -многолетние насаждения | 55 |
| 3 | Сельскохозяйственные угодья сельхозпредприятий |  |
|  | - под пашней | 6786 |
|  | -сенокосы | 1826 |
|  | -пастбища | 1010 |
|  | -многолетние насаждения | - |
| 4 | Земли особо охраняемых природных территорий | - |
| 5 | Земли промышленности « Свободный участок» | 2 |

Земли населенных пунктов включают земли сельских населенных пунктов – поселков и деревень.

ПЛОЩАДИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

| № п/п | Наименование населенного пункта |  | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Петровское городское поселение |  |  |
| 1 | с. | Костромиха | 21,2 |
| 2 | с. | Крутицы | 15,4 |
| 3 | с. | Липовая Роща | 155,26 |
| 4 | с. | Петрово-Городище | 98,67 |
| 5 | с. | Санково | 19,89 |
| 6 | д. | Вывозиха | 16,78 |
| 7 | д. | Ганшино | 7,7 |
| 8 | д. | Доутрово | 25,1 |
| 9 | д. | Марково | 11,8 |
| 10 | д. | Морозово | 67,0 |
| 11 | д. | Нови | 7,7 |
| 12 | д. | Путятино | 31,68 |
| 13 | д. | Тимирево | 11,6 |
| 14 | д. | Уронда Малая | 14,3 |
| 15 | д. | Урусобино | 59,9 |
| 16 | д. | Черницино | 33,3 |
| 17 | д. | Шатры | 10,4 |
| 18 | п. | Петровский | 394,32 |
|  |  | Итого | 1002,00 |

Изменение границ населенных пунктов не предусмотрено.

Петровское городское поселение

| № п/ п | Наименование собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов | Общая Площ адь | Сельскохозяйственные угодья |  |  |  |  |  | Лес ные земл и | Под древесно-кустарник овой раститель ностью | По д вод ой | Земли застр ойки | Под дорогами |  | Бол ота | Наруше иные земли | Прочие земли |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | пашн я | сенок осы | пастб ища | Мн ого лет ние нас ажд ени я | За ле жь |  |  |  |  | всег о | В т.ч. грунт овым и |  |  | все го | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полиг оны отход ов свалк и | пес ки | овр аги | Дру гие зем ли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Хозяйственные товарищества и общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «Петровский совхоз» | 1257 | 1044 | 929 | 51 | 64 | - | - | - | 84 | 7 | 68 | 23 | 23 | 25 | 2 | 4 | - | - | - | 4 |
| 2 | ООО «Гаврилово-Посадский бекон» | 2932 | 2780 | 2484 | 151 | 145 | - | - | 18 | 36 | 51 | 9 | 25 | 25 | 9 | - | 4 | - | - | - | 4 |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 112 | 82 | 34 | 25 | 23 |  |  | 13 | 16 | 0,6 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «С/х производственная компания» | 1730 | 1649 | 1339 | 178 | 132 |  |  | 28 | 26 | 2 |  | 15 | 15 | 2 |  | 8 |  |  |  | 8 |
| 4 | ООО «Ополье» | 348 | 327 | 295 | 16 | 16 | - | - | 3 | - | 5 | 8 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | ООО «Лукоморье» | 35 | 35 | 8 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ООО «Полесье» | 365 | 323 | 176 | 121 | 26 | - | - | 37 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ООО «Перезвон» | 64 | 64 | 62 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 6731 | 6222 | 5293 | 539 | 390 |  |  | 86 | 149 | 67 | 85 | 66 | 66 | 37 | 2 | 17 |  |  |  | 17 |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 112 | 82 | 34 | 25 | 23 |  |  | 13 | 16 | 0,6 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственные кооперативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПК им. Кирова | 1609 | 1475 | 238 | 1046 | 191 | - | - | - | 37 | 25 | 46 | 19 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. земли природоохранного | 629 | 608 | 73 | 459 | 76 | - | - | - | 6 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  | назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СПК «Петрово» Городищенский» | 1713 | 1549 | 993 | 185 | 371 | - | - | - | 57 | 3 | 28 | 35 | 15 | 40 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 417 | 400 | 79 | 259 | 62 |  |  |  |  | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 3322 | 3024 | 1231 | 1231 | 562 | - | - | - | 94 | 28 | 74 | 54 | 31 | 47 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 1046 | 1008 | 152 | 718 | 138 |  |  |  | 6 | 4 | 20 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крестьянские (фермерские) хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Товарищ» | 9 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ? | «Русь» | 99 | 88 | 69 | 15 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | «Елена» | 23 | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Теликей» | 9 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 140 | 129 | 81 | 44 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Граждане собственники земельных участков (для ведения личного подсобного хозяйство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Малова Н.А. | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Крюков А.В. | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Крюкова Т.В. | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 28 | 28 | 20 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  | Граждане собственники земельных участков (для сельскохозяйствен ного производства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воронина Р.Н. | 76 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Демидов В.И. | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сафонов И.В. | 59 | 59 | 49 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 140 | 140 | 130 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Фонд перераспределени я земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Малая Уронда» | 27 | 21 | 16 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | «Петровский» | 8 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | «Иваньковский» | 36 | 33 | - | - | 33 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 4 | «Петровское» | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 26 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Урочище» | 19 | 17 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | ПО | 79 | 31 | 8 | 40 | - | - | 6 | 17 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 26 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 10471 | 9622 | 6786 | 1826 | 1010 | - | - | 92 | 271 | 95 | 161 | 121 | 98 | 84 | 3 | 23 | - | - | - | 23 |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 1178 | 1028 | 186 | 763 | 161 |  |  | 52 | 48 | 5,6 | 20 | 2 | 2 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |

| № п/п |  | Наименование собственников, землевладельцев, пользователей, арендаторов | Сельскохозяйственные угодья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пашня | Сенокосы |  |  | Пастбища | Много-летние насаждения |  | Залежь |  |
| Хозяйственные товарищества и общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЗАО «Петровский совхоз» | 929 | 51 |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 2 |  | ООО «Гаврилово-Посадский бекон» | 2484 | 151 |  |  | 145 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 34 | 25 |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 3 |  | 000 «С/х производственная компания» | 1339 | 178 |  |  | 132 |  |  |  |  |
| 4 |  | 000 «Ополье» | 295 | 16 |  |  | 16 | - |  | - |  |
| 5 |  | 000 «Лукоморье» | 8 | 22 |  |  | 5 | - |  | - |  |
| 6 |  | 000 «Полесье» | 176 | 121 |  |  | 26 | - |  | - |  |
| 7 |  | 000 «Перезвон» | 62 | - |  |  | 2 | - |  | - |  |
|  |  | ИТОГО | 5293 | 539 |  |  | 390 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 34 | 25 |  |  | 23 |  |  |  |  |
| Производственные кооперативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | СПК им. Кирова | 238 | 1046 |  | 191 |  | - |  | - |  |
|  |  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 73 | 459 |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | СПК «Петрово-Городищенский» | 993 | 185 |  | 371 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 79 | 259 |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 1231 | 1231 |  | 562 |  | - |  | - |  |
|  |  | в т.ч. земли природоохранного назначения | 152 | 718 |  | 138 |  |  |  |  |  |
|  |  | Крестьянские (фермерские) хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Товарищ» | 6 | 3 |  | - |  | - |  | - |  |
| 2 |  | «Русь» | 69 | 15 |  | 4 |  | - |  | - |  |
| 3 | «Елена» |  | - |  | 23 | - |  |  | - |  | - |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Теликей» |  | 6 |  | 3 | - |  |  | - |  | - |
|  | ИТОГО |  | 81 |  | 44 | 4 |  |  | - |  | - |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Граждане собственники земельных участков (для ведения личного подсобного хозяйство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Малова Н.А. |  | 9 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 2 | Крюков А.В. |  | 6 |  | 2 | 2 |  |  | - |  | - |
| 3 | Крюкова Т.В. |  | 5 |  | 2 | 2 |  |  | - |  | - |
|  | ИТОГО |  | 20 |  | 4 | 4 |  |  | - |  | - |
| Граждане собственники земельных участков (для сельскохозяйственного производства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Воронина Р.Н. |  | 76 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 2 | Демидов В.И. |  | 5 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 3 | Сафонов И.В. |  | 49 |  | - | 10 |  |  | - |  | - |
|  | ИТОГО |  | 130 |  | - | 10 |  |  | - |  | - |
| Фонд перераспределения земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Малая Уронда» |  | 16 |  | - | 5 |  |  | - |  | - |
| 2 | «Петровский» |  | 7 |  | 1 | - |  |  | - |  | - |
| 3 | «Иваньковский» |  | - |  | - | 33 |  |  | - |  | - |
| 4 | «Петровское» |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Урочище» |  | 8 |  | 7 | 2 |  |  | - |  | - |
|  | ИТОГО |  | 31 |  | 8 | 40 |  |  | - |  | - |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 6786 |  | 1826 | 1010 |  |  | - |  | - |
|  | в т.ч. земли природоохранного назначения |  | 186 |  | 763 | 161 |  |  |  |  |  |

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

В процессе обработки и анализа полученных данных выявлено, что часть земель данной категории учитывается также в землях населенных пунктов и лесного фонда. Это относится к землям транспорта, когда транспортные магистрали, проходят по территории населенных пунктов. Территории карьеров месторождений строительных материалов учтены в землях промышленности, хотя размещаются на землях лесного фонда.

Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности на территории поселения относятся зоны с особыми условиями использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

-   водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

-   зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

-   санитарно-защитные зоны производственных объектов;

-   охранные зоны и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

-   охранные зоны гидрометеорологических станций и геодезических пунктов;

-   запретные районы объектов вооруженных сил РФ;

-   охранные зоны особо охраняемых природных территорий и объектов;

-   земли природоохранного назначения;

-   зоны охраны памятников истории и культуры.

Конкретный состав и содержание ограничений (обременений) прав по использованию земельных участков устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и параметров режимообразующих объектов в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами РФ, законами и правовыми актами Ивановской области, актами местного самоуправления поселения, нормативами, инструкциями и правилами соответствующих министерств и ведомств.

5. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных, предоставленных администрацией поселения, в части общих численностей постоянного зарегистрированного населения, а также численности населения по отдельным половозрастным группам в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Численность населения Петровского городского поселения на 01.01.2013 г. составила – 4352 человека.

| Характеристика населенных пунктов, количество домовладений, возрастной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и половой структуре, общей численности населения на 01.01.2013 год, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус населённого пункта | Перечень сельских населённых пунктов | Всего домовладений, шт. | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ |  |  | в том числе МУЖЧИНЫ |  |  |  | в том числе ЖЕНЩИНЫ |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | мужчин | женщин | от 0 -7 лет | 7-16 лет | 17-55(60) лет | 56(60) и старше | от 0 -7 лет | 7-16 лет | 17-55(60) лет | 56(60) и старше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | д Вывозиха | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 |  | д Ганшино | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | д Доутрово | 53 | 16 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 4 |  | с Костромиха | 55 | 206 | 80 | 126 | 10 | 10 | 58 | 2 | 10 | 6 | 66 | 44 |
| 5 |  | с Крутицы | 46 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6 |  | с Липовая Роща | 129 | 971 | 352 | 619 | 45 | 57 | 138 | 112 | 40 | 151 | 212 | 216 |
| 7 |  | д Марково | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | д Морозово | 106 | 292 | 134 | 158 | 10 | 10 | 100 | 14 | 11 | 0 | 99 | 25 |
| 9 |  | д Нови | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | с Петрово-Городище | 205 | 312 | 114 | 198 | 8 | 10 | 40 | 56 | 24 | 4 | 88 | 82 |
| 11 |  | п Петровский | 724 | 2348 | 945 | 1403 | 75 | 234 | 263 | 373 | 93 | 300 | 498 | 512 |
| 12 |  | д Путятино | 53 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 13 |  | с Санково | 46 | 32 | 11 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 14 |  | д Тимерево | 35 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 |  | д Уронда Малая | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | д Урусобино | 87 | 77 | 32 | 45 | 2 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 21 | 15 |
| 17 |  | д Черницыно | 49 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18 |  | д Шатры | 19 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Всего: |  |  | 1704 | 4320 | 1707 | 2613 | 153 | 333 | 643 | 578 | 185 | 475 | 1011 | 919 |

примечания:

1. Численность населения приведена на 01.01.2013 г. по данным, предоставленным администрацией поселения;

2. Площадь населенных пунктов вычислена по обмеру исходного картографического материала (растровые изображения М 1:10000), предоставленного администрацией Гаврилово-Посадского  муниципального района;

3. * - площадь территорий по предварительным неутвержденным данным отчета "О наличии земель…" за 2008 г., выполненным территориальным (межрайонным) отделом :6 Управления Федерального агентства кадастра объектов по Ивановской области.

Исходным условием развития экономики Петровского городского поселения является наличие необходимых трудовых ресурсов, основную и наиболее продуктивную часть, которых составляет население в трудоспособном возрасте

Численность населения п.Петровский  Гаврилово-Посадского муниципального района продолжает сокращаться. По сравнению с данными 2007 года к началу 2012 года численность населения поселка сократилась на 9,02 %.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 01.05.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения п.Петровский на начало года, чел. | 2669 | 2629 | 2490 | 2472 | 2420 |
| Численность постоянного населения п.Петровский старше трудоспособного возраста, чел | 920 | 935 | 995 | 970 | 965 |

К сожалению, весьма существенным фактором сокращения численности населения в  поселке является его убыль.  Не учитывается в официальной статистике миграция преимущественно мужчин. В настоящее время на заработки уезжают порядка 300 человек. Принимая во внимание значительную роль, которую играет миграция в сокращении населения поселка, необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на снижение всех видов миграции и стабилизации в среднесрочной перспективе уровня трудоспособного населения, занятого на территории поселка, а в долгосрочной перспективе создание условий для притока рабочей силы.

В числе умерших большинство людей в возрасте от 60 лет и старше.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность умерших по возрастам | 65 | 76 | 53 | 76 | 75 |
| 0-29 лет | 2 | 1 | 3 | нет информации | нет информации |
| 30-59 лет | 17 | 19 | 12 | нет информации | нет информации |
| 60 лет и старше | 46 | 56 | 38 | нет информации | нет информации |

SWOT-анализ населения п.Петровский

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - однородная национальная структура населения; - высокий удельный вес молодежи | - высокий уровень смертности населения; - превышение смертности над рождаемостью; - высокий удельный вес населения предпенсионного и пенсионного возраста; - отток трудоспособного коренного населения и талантливой молодёжи |
| Возможности | Угрозы |
| - рост рождаемости; - увеличение числа рабочих мест за счет развития малого бизнеса в сферах: ремонтных и строительных работ, потребительского рынка, производства сельскохозяйственной продукции | - снижение численности населения; - значительный отток активной части населения; - снижение уровня доходов населения под воздействием кризисных явлений и снижения доступа к кредитным ресурсам |

Основные риски населения п.Петровский

| Вид риска | Характеристика риска |
| --- | --- |
| Риски миграции трудовой силы | - низкий уровень и качество предложений на рынке труда - наличие предложений на внешнем рынке труда (отток кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование и высококвалифицированных работников, в крупные города) |
| Риски платежеспособности населения | - банкротство ГРОП - рост безработицы - снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса |
| Риски снижения качества жизни, человеческого капитала города | - рост преступности - рост смертности - сокращение численности постоянного населения - увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы; - рост неплатежей за предоставленные коммунальные услуги |

Занятость и безработица

В настоящее время на предприятиях, организациях, малом и среднем бизнесе занято примерно 600 человек жителей поселения.

Об уровне безработицы в поселке Петровский свидетельствует общая численность обратившихся в органы государственной службы занятости. Так, на конец 2008 года в государственной службе занятости состояло  150 человек, 2010 г. –  215 человек, 2011 – 153 человека.

Информация по численности безработных граждан п.Петровский в динамике по годам (по состоянию на конец периода)

| Основные показатели | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общее количество безработных, состоящих на учете в ЦЗН, чел. | 150 | 179 | 215 | 153 | 94 |
| 2.Количество безработных граждан, получающих пособие по безработице, чел. | 136 | 161 | 86 | 135 | 69 |
| 3.Количество безработных граждан, получающих минимальное пособие по безработице, чел. | 44 | 58 | 44 | 53 | 36 |
| 4.Количество безработных граждан, состоящих в ЦЗН без начисления пособия по безработице, чел. | 14 | 18 | 129 | 18 | 25 |

Среди состоящих на учете в ЦЗН граждан п. Петровский 60% граждан не получают пособия по безработице в связи с окончанием срока выплаты пособия (полугодовой перерыв), 51% - получают минимальное пособие в сумме 800 рублей (2010 год).

Информация по численности безработных граждан Петровского городского поселения в динамике по годам (по состоянию на конец периода)

| Основные показатели | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общее количество безработных, состоящих на учете в ЦЗН, чел. | 226 | 286 | 338 | 250 | 143 |
| 2.Количество безработных граждан, получающих пособие по безработице, чел. | 203 | 258 | 157 | 214 | 106 |
| 3.Количество безработных граждан, получающих минимальное пособие по безработице, чел. | 65 | 93 | 80 | 83 | 51 |
| 4.Количество безработных граждан, состоящих в ЦЗН без начисления пособия по безработице, чел. | 23 | 28 | 26 | 36 | 37 |

В целом по поселению численность безработных в 2010 году увеличилась по сравнению с 2008 годом на 50%, в связи с сокращением работников на градообразующем предприятии.

В 3 квартале 2009 и 2010 года наблюдалось снижение численности безработных граждан. Это связано с тем, что при администрации Петровского городского поселения, совместно с Центром занятости населения, организовывались общественные работы временного трудоустройства безработных граждан. В 2009 г. было трудоустроено 198 человек (работы по благоустройству), в 2010 – с 01.07. до 21.12. было создано 90 рабочих мест. Объем расходов на программы, предусматривающие дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда в 2009г. составил 1928,9 тыс.руб., в 2010 году – 2978,9 т.руб., 2011 год – 1673,8 тыс.руб., в 2012 г. – 100 тыс.руб.

Вопрос о закреплении в поселке молодежи относится к числу наиболее актуальных. Молодые люди вынуждены уезжать  учиться, а затем и работать за пределы поселка, района и области.

Численность населения в трудоспособном возрасте п.Петровский

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения в трудоспособном возрасте п.Петровский, чел. | 1638 | 1603 | 1583 | 1500 | 1490 | 1455 |

Численность населения старше трудоспособного возраста п.Петровский

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения старше трудоспособного возраста п.Петровский | 927 | 922 | 913 | 910 | 995 | 970 |

Численность населения моложе трудоспособного возраста Петровское городское поселение

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста Петровское городское поселение | 554 | 519 | 512 | 496 | 490 | 487 |
| Численность поселения, чел. |  | 4921 | 4844 | 4644 | 4442 | 4369 |
| В % от общей численности поселения |  | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 11 | 11 |

Численность экономически активного населения п.Петровский

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения п.Петровский | 1355 | 1159 | 862 | 770 | 750 | 700 |
| Уезжают на вахтовые заработки | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Итого | 1405 | 1259 | 1062 | 970 | 1050 | 1000 |

Доля работающих на ГРОП от трудоспособного населения п.Петровский

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля работающих на ГРОП от трудоспособного населения п.Петровский | 51,7 | 34,5 | 14,1 | 17,0 | 0,5 |

Доля безработных граждан п.Петровский от численности трудоспособного населения, % на начало года (уровень безработицы)

|  | На 01.01.2008 | На 01.01.2009 | На 01.01.2010 | На 01.01.2011 | На 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля безработных граждан п.Петровский от численности трудоспособного населения, % | 3,3 | 9,4 | 11,3 | 14,3 | 9,9 |

Доля занятых на объектам малого бизнеса от численности трудоспособного населения п.Петровский

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля занятых на объектах малого бизнеса от численности трудоспособного населения п.Петровский,% | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 6,0 | 5,6 |

Примечания:

Данные по возрастной структуре общей численности населения предоставлены администрацией поселения;

Это свидетельствует о достаточно напряженной ситуации с ресурсами труда в МО. К сожалению, более низкий удельный вес трудоспособного населения вызван более высокой по сравнению с областными значениями долей лиц пенсионного возраста, что ведет к росту пенсионной нагрузки на трудоспособное население.

Характеристика центров поселений по численности населения

| № п/п. | Наименование поселения. | Наименование центра поселения. | Численность населения нас. пунктов , чел. | Доля численности населения населенного пункта в общей численности Гаврилово- Посадского района (14058 чел.), %. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Петровское городское поселение |  |  |  | П. Петровский |  |  | 4352 |  |  |  |
|  | Градация населенных пунктов по общей численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество зарегистрированных человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1-10 |  | 11-100 |  |  | 101-500 |  |  | <500 |  |
| 1 | Ганшино |  | 1 | Вывозиха | 1 |  | Доутрово | 1 |  | Костромиха | 1 | Липовая Роща |
| 2 | Марково |  | 2 | Тимерево | 2 |  | Крутицы | 2 |  | Морозово | 2 | Петровский |
| 3 | Нови |  | 3 | Уронда Малая | 3 |  | Путятино | 3 |  | Петрово-Городище |  |  |
|  |  |  | 4 | Черницыно | 4 |  | Санково |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | Урусобино |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | Шатры |  |  |  |  |  |

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Петровского городского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

6.1.   Современное состояние

Важным индикатором качества и условий жизни населения является уровень его жилищной обеспеченности. Благоустроенным жильем обеспечено 2088 жителей поселка (53894,8 м2). Всего на обслуживании ООО « Центр по расчетам за услуги ЖКХ Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области » находится 98853 м2общей  площади жилого фонда (4420 проживающих). Организация, осуществляющая управление многоквартирными домами, имеет следующую организационную форму:  Открытое акционерное общество «Управляющая компания  жилищно-комунального хозяйства п. Петровский»

Отопление и горячее водоснабжение  жилой и социальной сферы поселка осуществляется котельной ОАО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Гаврилово-Посадского муниципального района» и котельной . Работа котельных осуществляется на природном газе.

| Генеральный план Петровского городского поселения Характеристика жилищного фонда Петровского городского поселения в разрезе населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. измерения | всего | д. Вывозиха | д. Ганшино | д. Доутрово | с. Костромиха | с. Крутицы | село Липовая Роща | д. Марково | д. Морозово | д. Нови | село Петрово-Городище | пос. Петровский | д. Путятино | с. Санково | д. Тимерево | д. Уронда Малая | д. Урусобино | д. Черницыно | д. Шатры |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Общий объем жил. фонда |  | м2 общ. S кв. | 131534,04 | 324 | 362 | 1325 | 1078,8 | 813 | 25655,66 | 362 | 2763,8 | 400 | 2885,2 | 89678 | 826 | 826 | 571 | 400 | 1981,6 | 764 | 518 |
| 2. в т. ч. в общем объеме жилищного фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | государс твенной собств-ти | тыс. м2 общ. S кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % от общ. V ЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | муницип альной собств-ти | тыс. м2 общ. S кв. |  | 14,1 |  |  |  | 0,9 |  | 6,7 |  | 0,9 |  | 0,3 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % от общ. V ЖФ |  | 100 |  |  |  | 6,4 |  | 47,5 |  | 6,4 |  | 2,1 | 37,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | частной собствен ности | м2 общ. S кв. |  | 117434,04 | 324 | 362 | 1325 | 178,8 | 813 | 18955,66 | 362 | 1863,8 | 400 | 2585,2 | 84377,98 | 826 | 826 | 571 | 400 | 1981,6 | 764 | 518 |
| 2,4 | смешенн ой собств-ти | тыс. м2 общ. S кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % от общ. V ЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | в многоэта жных домах (4-5 эт.) | м2 общ. S кв. |  | 93013,16 |  |  |  |  |  | 19200,16 |  |  |  |  | 73813,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % от общ. V ЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 | в домах средней этажност и (2-3 эт.) | м2 общ. S кв. |  | 9373,7 |  |  |  |  |  | 6455,5 |  |  |  |  | 2918,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % от общ. V ЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | в индивид-х жилых домах | м2 общ. S кв. |  | 29147,18 | 324 | 362 | 1325 | 1078,8 | 813 | 0 | 362 | 2763,8 | 400 | 2885,2 | 12947 | 826 | 826 | 571 | 400 | 1981,6 | 764 | 518 |
| 4. в т. ч. в общем объеме жил. фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Жил. ф. с износом < 65% | тыс. м2 общ. S кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % от общ. V ЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Жил. ф.с износом > 65%* (в т.ч. аварийн ый) | тыс. м2 общ. S кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % от общ. V ЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количест во | ед. |  | 1704 | 18 | 23 | 53 | 55 | 46 | 129 | 24 | 106 | 16 | 205 | 724 | 53 | 46 | 35 | 16 | 87 | 49 | 19 |
|  | домовла дений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Обеспеченность жил. фонда централиз. инж. сетями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | водопров одом | кв.м |  | 111112 |  |  |  | 1078,8 |  | 25655,66 |  |  |  |  | 84377,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | канализа цией | кв.м |  | 111112 |  |  |  | 1078,8 |  | 25655,66 |  |  |  |  | 84377,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | электрич еством | кв.м |  | 131534 | 324 | 362 | 1325 | 1078,8 | 813 | 25655,66 | 362 | 2763,8 | 400 | 2885,2 | 89678 | 826 | 826 | 571 | 400 | 1981,6 | 764 | 518 |
| 6,4 | электроп литами | кв.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,5 | газовыми плитами | кв.м |  | 131534 | 324 | 362 | 1325 | 1078,8 | 813 | 25655,66 | 362 | 2763,8 | 400 | 2885,2 | 89678 | 826 | 826 | 571 | 400 | 1981,6 | 764 | 518 |
| 6,6 | теплом | кв.м |  | 131534 | 324 | 362 | 1325 | 1078,8 | 813 | 25655,66 | 362 | 2763,8 | 400 | 2885,2 | 89678 | 826 | 826 | 571 | 400 | 1981,6 | 764 | 518 |
| 6,7 | горячей водой | кв.м |  | 111112 |  |  |  | 1078,8 |  | 25655,66 |  |  |  |  | 84377,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Численн ость | чел. |  | 4320 | 7 | 0 | 16 | 206 | 12 | 971 | 0 | 292 | 0 | 312 | 2348 | 18 | 32 | 9 | 2 | 77 | 6 | 12 |
|  | населени я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Имеется централизованное водоснабжение до колонок

Характерным для Петровского  поселения является наличие застройки с сезонным проживанием (использование под дачи в летний период).

Строительство нового жилищного фонда практически не ведется. Единственный случай строительство дома  по программе «Переселения из ветхого жилья» в п. Петровский ул. Школьная д. 6.  Отмечаются единичные случаи индивидуального личного строительства. Отсутствует строительство за счет бюджетных средств.

6.2.   Проектное решение

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов поселения;

- новое жилищное строительство;

- обеспечение типологического разнообразия нового жилища;

- выделение земельных участков (проведение аукционов) под индивидуальную застройку всем желающим;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС.

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета поселения, а рост доходов позволит улучшить программы в области жилищной и социальной сфер. Результат - повышение качества жизни населения поселения.

Для предложений по развитию производственной сферы поселения проведен анализ состава и состояния существующих промышленных предприятий и дана комплексная оценка производственного потенциала.

На территории Петровского городского   поселения   отраслевая специализация представлена:

- сельским хозяйством;

- лесоводством;

- рыболовством;

- обрабатывающей промышленностью (переработка молока и производство сыра, производство   древесины, деревянных изделий);

- электроэнергией, газом и водоснабжением;

- швейным производством;

- строительством;

- оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей;

- транспортом, складским хозяйством и связью;

- здравоохранением и социальными услугами.

Местная промышленность и малый бизнес

В  сфере текстильного и швейного производства несколько больше перспектив у швейного. Однако мало вероятно, что местные производители обретут какие-либо важные конкурентные преимущества перед ивановскими производителями (за исключением более низких затрат на оплату труда). Тем не менее, при условии создания новых рабочих мест данный вид деятельности заслуживает всяческой поддержки как альтернатива оттоку рабочих рук на заработки в другие населенные пункты. Основным достоинством создания швейного производства для малого бизнеса является более низкий уровень первоначальных инвестиций по сравнению с другими производствами, а также возможность использования надомного труда, для вовлечения в трудовую деятельность лиц, не имеющих возможности полной занятости или занятости вне дома.

Местная промышленность представлена 5  швейными цехами, в которых работают 35 жителей поселка, 2 цеха по переработке древесины.

В 2011 году открыты еще 2 швейных цеха с численностью работающих 38 человек.

Для формирования благоприятной среды развития предпринимательства, реализации совместно с центром занятости населения мероприятий программы, предусматривающей снижение напряженности на рынке труда -  гражданам, состоящим на учете в центре занятости населения и желающим осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность, могут предоставляться денежные средства на начало собственного дела.

На территории п.Петровский функционируют следующие предприятия:

- ООО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» (юридический адрес – г.Гаврилов-Посад; численность работающих филиала п.Петровский – 12 чел.)

- ОАО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Гаврилово-Посадского муниципального района» (юридический адрес – г.Гаврилов-Посад; численность работающих филиала п.Петровский –   71 чел.)

- Муниципальная Петровская общеобразовательная средняя школа (численность работающих п.Петровский –  49  чел.)

- ООО «Веста Текс» (юридический адрес – г.Иваново; численность работающих швейного цеха  п.Петровский – 10 чел.)

- ООО «Исток Текс» (юридический адрес – г.Иваново; численность работающих швейного цеха  п.Петровский – 18 чел.)

- филиал «Почта России» (г.Гаврилов-Посад, численность работающих – 7 чел.)

- МДОУ Детский сад № 5 (численность работающих – 25 чел.)

- филиал сбербанка (численность работающих – 3 чел.)

- филиал телекома (юридический адрес – г.Гаврилов-Посад; численность работающих – 1 чел.)

- ООО «ТВ-Сервис» (численность работающих – 2 чел.)

- Филиал райгаза (юридический адрес – г.Гаврилов-Посад; численность работающих – 6 чел.)

- Аптека № 40 (численность работающих – 2 чел.)

- ООО ПКФ «Промдизайн» (юридический адрес – г.Иваново; численность работающих швейного цеха  п.Петровский – 15 чел.)

- ИП Федулов Д.Е. (швейный цех п.Петровский; численность работающих  – 8 чел., планируют расширение производства до 20 чел.)

- Аптека ИП Митул В.П. (численность работающих – 3 чел.)

- ИП Крайков Н.А. (численность работающих – 5 чел.)

- ИП Крезов Н. (численность работающих – 3 чел.)

- ИП Абдулаев М.Г. (численность работающих – 2 чел.)

- МКУ «Культурно-досуговый центр Петровского городского поселения» (численность работающих - 20 чел.)

- Отделение полиции (численность работающих - 5 чел.)

- Администрация Петровского городского поселения (численность работающих – 14 чел.)

8.   КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1.     Современное состояние

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Учреждения   образования

Населенные пункты с численностью детей дошкольного возраста ≥ 10 чел.

| № п/п | Наименование | Численность детей 0-6 лет |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |
| 1 | с Костромиха | 20 |  |
| 2 | с Липовая Роща | 85 |  |
| 3 | д Морозово | 21 |  |
| 4 | с Петрово-Городище | 32 |  |
| 5 | п Петровский | 168 |  |
|  |  | 326 |  |
| № п/п | Наименование | Численность детей в возрасте 7-16 лет | Количество населенных пунктов |
| 1 | 3 | 4 |  |
| 1 | Петровское городское поселение | 359 | 18 |

Характеристика общеобразовательных учреждений

Система дошкольного образования

Основные показатели системы муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009г | 2010г | 2011 | 2012 | 2011г. к 2010г. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| Численность детей в ДОУ, чел. | 108 | 108 | 114 | 109 | 110 | 110 | 100,0 |

Среднее общее образование

Основные показатели системы общего среднего образования

| Показатели | 2007/08г. | 2008/09г. | 2009/10г. | 2010/2011 | 2011/2012 | 2010/11 г. к 2010/11 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| Численность учащихся, чел. | 411 | 398 | 387 | 356 | 344 | 96,6 |
| Численность учителей, чел. | 36 | 30 | 31 | 30 | 31 | 103,3 |

8.2. Проектное решение

Повышение качества жизни населения требует создания современной системы обслуживания.

Обеспеченность учреждениями социально-нормируемых отраслей (здравоохранение, образование, социальное обеспечение и пр.) требует строгого контроля. Развитие других отраслей происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения, при этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения.

Строительство объектов социальной сферы на расчетный срок (2030 г.) намечено исходя из потребности, рассчитанной согласно СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". При формировании перечня объектов капитального   строительства учтены рекомендации по схеме территориального планирования Гаврилово- Посадского муниципального района.

Основные показатели здравоохранения

Важнейшей заботой общества является здоровье человека.

| Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Темп роста, 2012 /2011, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество больнично-амбулаторных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество больничных коек, ед. | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100,0 |
| Численность врачей всех специальностей, чел. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 75,0 |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100,0 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, - посещений в смену - всего | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100,0 |

В настоящее время Петровское городское поселение испытывает острую потребность в квалифицированных медицинских кадрах, ввиду низкой заработной платы.

Учреждения культуры и искусства. Спортивные учреждения

Схемой предлагается развитие досуговой инфраструктуры, в виде клубных помещений, видеозалов, тренажерных спортивных залов, дискотек, любительских студий, размещаемых на базе реконструируемых существующих учреждений и модернизация технического оснащения библиотек.

Учреждения культуры

Состав учреждений культуры Петровского городского поселения

| Учреждения культуры | Количество |
| --- | --- |
| Театры | - |
| Музеи | - |
| библиотеки | 3 |
| Книг в библиотеках на одного жителя, штук | 7 |
| Кинотеатры, киноцентры | - |
| ДК, центры досуга и развлечений, клубы | 3 |
| Детские школы искусств (художественные, музыкальные) | - |
| Выставочные залы | - |

Физкультурно-спортивный комплекс

| Спортивных сооружений, всего: | 6 |
| --- | --- |
| в том числе: | - |
| стадионы с трибунами на 1500 и более мест | - |
| плоскостные спортивные сооружения (площадки, поля) | 2 |
| манежи | - |
| спортивные залы | 3 |
| плавательные бассейны | 1 |
| стрелковые тиры | - |
| другие спортивные сооружения | - |

В поселении в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, которые требуют неотложного решения, в том числе:

- Реконструкция здания стадиона, расположенного в п.Петровский.

- Капитальный и косметический ремонт здания Петровского Дома культуры, в котором находится спортивный зал.

SWOT- анализ инфраструктуры Петровского городского поселения

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| ЖКХ |  |
| - транспортная доступность | - высокий износ жилого фонда; - высокий износ дорог - не полная газификация жилого фонда |
| Социальная защита населения |  |
| - высокая эффективность работы органов социальной защиты населения | - значительная часть пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей в общей численности населения поселка |
| Физическая культура |  |
| - наличие спортивных сооружений: стадион, каток, спортивно-оздоровительный комплекс (СОК), спортивные залы и площадки при школах; - наличие активной спортивной общественности; - природные особенности территории для развития различных видов спорта; - наличие в СОКе бассейна, отвечающего стандартам данного вида спорта | - высокий физический износ спортивных сооружений и спортивного инвентаря, необходимость капитального ремонта; - необходимость ремонта стадиона; - отсутствие средств в бюджете Петровского городского поселения для развития физической культуры и спорта и укрепления материально-технической базы спортсооружений |
| Возможности | Угрозы |
| - усиление социальной защиты населения; - проведение соревнований районного уровня | - недостаток финансовых средств для развития материально-технической базы спорта |

Основные риски инфраструктуры:

| Вид риска | Характеристика риска |
| --- | --- |
| Риск амортизации и износа | - высокая степень износа элементов инфраструктуры (дороги, коммуникации и т.д.) |
| Риск воздействия внешних природных факторов | - ураганы - пожары |
| Риск обеспечения финансирования | - неплатежи населения и предприятий за жилищно-коммунальные услуги - бюджетирование затрат на инфраструктуру заведомо меньше, чем это требуется |

9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1. Современное состояние

Существующее транспортное обеспечение Петровского городского поселения представлено автомобильными дорогами и железнодорожными путями. Воздушный, водный и трубопроводный транспорт на территории поселения отсутствует.

Основная доля пассажироперевозок и грузоперевозок в настоящий момент приходится на автомобильный транспорт.

Пассажирский транспорт

От п.Петровский до районного и областного центров организовано транспортное сообщение: автобусное 2 раза в сутки, и по железной дороге

Автодорожная составляющая представлена сетью дорог III, IV, V технической категории общей протяженностью порядка 44,15 км и сетью грунтовых проселочных дорог.

Основными проблемами транспортной инфраструктуры Петровского поселения является их "недоремонт", достигший вследствие нарушения сроков, износа дорожных конструкций на 40%. В сочетании с растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилово- Посадского муниципального района Ивановской области Гаврилово- Посадского муниципального района  ивановской области , утвержденный постановлением администрации Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области от 17.09.2010 г. № 104-п

| № п/п | Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Идентификацион-ный номер дороги | Протяженность автомобильной дороги, км | Сведения о соответствии автомобильной дороги и её участков техн.характер. класса и категории и автодороги |  | Вид разрешенного использования | Иные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в границах зоны содержания | класс дороги | категория дороги |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Петровское городское поселение Администрация Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципаль-ного района Ивановской области | ул. Чкалова | 24 203 556 ОП МП 001 | 1,2 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Советская | 24 203 556 ОП МП 002 | 0,9 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Заводская | 24 203 556 ОП МП 003 | 0,9 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Школьная | 24 203 556 ОП МП 004 | 0,7 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Юбилейная | 24 203 556 ОП МП 005 | 0,8 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Зеленая | 24 203 556 ОП МП 006 | 0,55 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Гоголя | 24 203 556 ОП МП 007 | 0,85 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. 8-е Марта | 24 203 556 ОП МП 008 | 0,75 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Совхозная | 24 203 556 ОП МП 009 | 0,8 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. 2-я Рабочая | 24 203 556 ОП МП 010 | 0,6 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. 1-я Рабочая | 24 203 556 ОП МП 011 | 0,45 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Победы | 24 203 556 ОП МП 012 | 1,4 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | пер. Комсомольский | 24 203 556 ОП МП 013 | 0,45 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Комсомольская | 24 203 556 ОП МП 014 | 1,2 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Пушкина | 24 203 556 ОП МП 015 | 1,5 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Октябрьская | 24 203 556 ОП МП 016 | 1,2 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | до ул. Октябрьская | 24 203 556 ОП МП 017 | 0,95 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Кирова | 24 203 556 ОП МП 018 | 0,5 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Крупская | 24 203 556 ОП МП 019 | 0,8 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Первомайская | 24 203 556 ОП МП 020 | 0,8 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Новая линия | 24 203 556 ОП МП 021 | 0,7 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Сплавная | 24 203 556 ОП МП 022 | 0,75 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Набережная | 24 203 556 ОП МП 023 | 0,5 | 3 | V | ОП |  |
|  | п. Петровский | ул. Пионерская | 24 203 556 ОП МП 024 | 0,95 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Липовая Роща | ул. Строительная | 24 203 556 ОП МП 025 | 0,5 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Липовая Роща | ул. Сосновая | 24 203 556 ОП МП 026 | 0,3 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Липовая Роща | пл. 70-лет Октября | 24 203 556 ОП МП 027 | 0,8 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Липовая Роща | ул. Юбилейная | 24 203 556 ОП МП 028 | 0,7 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Липовая Роща | ул. Садовая | 24 203 556 ОП МП 029 | 1,2 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Липовая Роща | пер. Малый | 24 203 556 ОП МП 030 | 0,3 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Липовая Роща | ул. Новая | 24 203 556 ОП МП 031 | 0,5 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Липовая Роща | ул. Центральная | 24 203 556 ОП МП 032 | 1,7 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Липовая Роща | ул. Зеленая | 24 203 556 ОП МП 033 | 0,2 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Петрово-Городище | ул. Ленина | 24 203 556 ОП МП 034 | 1,2 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Петрово-Городище | ул. Полевая | 24 203 556 ОП МП 035 | 0,4 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Петрово-Городище | ул. 60-лет СССР | 24 203 556 ОП МП 036 | 0,35 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Петрово-Городище | ул. Садовая | 24 203 556 ОП МП 037 | 0,5 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Петрово-Городище | ул. Молодежная | 24 203 556 ОП МП 038 | 0,7 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Петрово-Городище | ул. Гагарина | 24 203 556 ОП МП 039 | 0,2 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Петрово-Городище | ул. Красная Горка | 24 203 556 ОП МП 040 | 0,3 | 3 | V | ОП |  |
|  | с. Петрово-Городище | пер. Подгорный | 24 203 556 ОП МП 041 | 0,2 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Морозово | ул. Гусева | 24 203 556 ОП МП 042 | 0,5 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Морозово | ул. Кирова | 24 203 556 ОП МП 043 | 0,6 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Морозово | ул. Олимпийская | 24 203 556 ОП МП 044 | 0,7 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Морозово | проезд Петровский | 24 203 556 ОП МП 045 | 1,3 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Доутрово |  | 24 203 556 ОП МП 046 | 1,5 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Нови |  | 24 203 556 ОП МП 047 | 0,8 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Малая Уронда |  | 24 203 556 ОП МП 048 | 0,3 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Черницино |  | 24 203 556 ОП МП 049 | 0,5 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Вывозиха |  | 24 203 556 ОП МП 050 | 1,3 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Марково |  | 24 203 556 ОП МП 051 | 0,6 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Тимерево |  | 24 203 556 ОП МП 052 | 0,9 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Крутицы |  | 24 203 556 ОП МП 053 | 0,8 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Ганшино |  | 24 203 556 ОП МП 054 | 0,3 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Шатры |  | 24 203 556 ОП МП 055 | 0,5 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Путятино |  | 24 203 556 ОП МП 056 | 1,0 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Санково |  | 24 203 556 ОП МП 057 | 0,8 | 3 | V | ОП |  |
|  | д. Урусобино |  | 24 203 556 ОП МП 058 | 1,5 | 3 | V | ОП |  |

Характеристика автодорог, находящихся на балансе федерального дорожного агентства и департамента дорожного хозяйства

Ивановской области

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Категория | Интенсивность движения, приведенная, авт./сутки |  | Параметры поперечного профиля (ширина), м |  |  |  | Вид покрытия | Наличие сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | прогноз | проезжей части | земляного полотна |  | полосы отвода |  | мосты |  | трубы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | п.м. | шт. | п.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| АВТОДОРОГИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА БАЛАНСЕ ДЕПАРТАМЕНТА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тейково – Гав. Посад | 28,40 | III | 700 | 900 | 7,0 |  | 12,0 | 36,2 | А/б | 1 | 137 | 30 | 44 |
| 2 | Морозово –Урусобино | 10,8 | IV | 500 | 650 | 6,0 |  | 10,0 | 23,4 | А/б | 1 | - | - | - |
| 3 | Петровский-Петрово- Городище | 2,3 | IV | 100 | 110 | 6,0 |  | 10,0 | 18,0 | А/б | 1 | - | - | - |

Перечень населенных пунктов, обеспеченных подъездными дорогами

| Наименование поселения | Кол-во населенных пунктов | Населенные пункты, не обеспеченные автодорогами с капитальным или улучшенным типом покрытия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. с населением |  |  |
|  |  |  | 0 чел. | 1-10 чел. | 11-100 чел |
| Петровское | 18 | 8 | 3 | 4 | 6 |
|  |  |  | Ганшино | Вывозиха | Доутрово |
|  |  |  | Нови | Тимерево | Крутицы |
|  |  |  | Марково | М.Уронда | Путятино |
|  |  |  |  | Черницино | Санково |
|  |  |  |  |  | Урусобино |
|  |  |  |  |  | Шатры |

Обеспеченность территории транспортной инфраструктурой имеет наибольшее значение для градостроительства, развития производственного комплекса и повышения уровня жизни населения, для этого разработан :

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПО УЛИЦЕ ШКОЛЬНАЯ

ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки по ул. Школьная

| № км | 1.14.1 (шт) | Итого, кв.м |
| --- | --- | --- |
| коэфф. приведения к 1.1. | 1 |  |
| ширина, м | 1,6 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ИТОГО: | 7 |  |
| площадь, кв.м | 11,2 | 11,2 |

Ведомость размещения дорожных знаков  по ул. Школьная

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+196 | Требуется | 1 |  | Слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+005 | Требуется | 1 |  | Слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+179 | Требуется | 1 |  | Слева |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого демонтаж: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+141 | Требуется | 2 | Справа |  |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого демонтаж: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+023 | Установлено | 1 | Справа |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+030 | Требуется | 1 |  | Слева |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+029 | Демонтаж | 1 |  | Слева |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+023 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+030 | Требуется | 1 |  | Слева |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Итого демонтаж: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ВСЕГО ДЕМОНТАЖ: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+215 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+230 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+355 | Требуется | 1 |  | Слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+220 | Требуется | 1 |  | Слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+321 | Требуется | 1 |  | Слева |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого демонтаж: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+141 | Требуется | 2 | Справа |  |
|  | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+300 | Требуется | 2 | Справа |  |
|  | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+432 | Требуется | 2 | Справа |  |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого демонтаж: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+215 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+230 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+220 | Требуется | 1 |  | Слева |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого демонтаж: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ВСЕГО ДЕМОНТАЖ: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |

##### Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Начало участка, км + м | Конец участка, км + м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность, м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого: |  |  |  | 8/8 | 300 | 300 | 0 |  |
| 1 | 0+000 | 0+300 | населенный пункт | 8/8 | 300 | 300 | 0 | Слева |

| № п/п | Начало участка, км + м | Конец участка, км + м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность, м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого: |  |  |  | 7/7 | 299 | 259 | 40 |  |
| 1 | 0+000 | 0+179 | населенный пункт | 4/4 | 179 | 139 | 40 | Справа |
| 2 | 0+160 | 0+200 | населенный пункт | 1/1 | 40 | 40 | 0 | Слева |
| 3 | 0+300 | 0+340 | населенный пункт | 1/1 | 40 | 40 | 0 | Слева |
| 4 | 0+350 | 0+390 | населенный пункт | 1/1 | 40 | 40 | 0 | Слева |

Примечание: 	1. При необходимости установки искусственного освещения вновь или его увеличения (наращивание к уже имеющемуся), объемы указываются в отдельной строке (см. образец заполнения).

2. При  заполнении объемов искусственного освещения на транспортных развязках – указывается полный объем протяженности.

3. При заполнении количества опор и светильников – указывается как потребность в установке так и фактически установленные элементы.

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

| № п/п | Начало участка, км + м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: |  |  |  |  | 327 | 168 | 159 |
| 1 | 0+025 | 0+352 | Слева | населенный пункт | 327 | 168 | 159 |

| № п/п | Начало участка, км + м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: |  |  |  |  | 597 | 597 | 0 |
| 1 | 0+000 | 0+418 | Слева | населенный пункт | 418 | 418 | 0 |
| 2 | 0+000 | 0+179 | Справа | населенный пункт | 179 | 179 | 0 |

# Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки по ул. Юбилейная

| № км | 1.14.1 (шт) | Итого, кв.м |
| --- | --- | --- |
| коэфф. приведения к 1.1. | 1 |  |
| ширина, м | 1,6 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ИТОГО: | 7 |  |
| площадь, кв.м | 11,2 | 11,2 |

#### Ведомость размещения дорожных знаков  по  ул. Юбилейная

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+086 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+136 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+186 | Установлено | 1 |  | Слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+242 | Требуется | 1 |  | Слева |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Итого демонтаж: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+106 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+005 | Установлено | 1 |  | Слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+277 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+356 | Требуется | 1 | Справа |  |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Итого демонтаж: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+166 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+170 | Требуется | 1 |  | Слева |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+166 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+170 | Требуется | 1 |  | Слева |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого демонтаж: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 0+136 | Требуется | 1 | Справа |  |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 0+186 | Требуется | 1 |  | Слева |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого демонтаж: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ВСЕГО ДЕМОНТАЖ: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Начало участка, км + м | Конец участка, км + м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность, м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого: |  |  |  | 9/9 | 402 | 240 | 162 |  |
| 1 | 0+220 | 0+260 | населенный пункт | 1/1 | 40 | 40 | 0 | Слева |
| 2 | 0+000 | 0+362 | населенный пункт | 8/8 | 362 | 200 | 162 | справа |

Примечание: 	1. При необходимости установки искусственного освещения вновь или его увеличения (наращивание к уже имеющемуся), объемы указываются в отдельной строке (см. образец заполнения).

2. При  заполнении объемов искусственного освещения на транспортных развязках – указывается полный объем протяженности.

3. При заполнении количества опор и светильников – указывается как потребность в установке так и фактически установленные элементы.

Железнодорожная    сеть,    относящаяся    к    Северной    железной    дороге,    представлена    однопутной    железной    дорогой    Москва    — Кинешма, железнодорожными подъездными путями хозяйственного назначения.

Железная дорога Александров – Иваново, пересекающая территорию района с юго-запада на северо-восток, частично дублирует направление федеральной и региональной автодорог, усиливая транспортный каркас, проходит через г.о. Гаврилово- Посадского и населенные пункты: станция Петровская  .

Железнодорожное сообщение на территории области обслуживается Ивановским филиалом Ярославского отделения Северной железной дороги.

Основными проблемами для поддержания железнодорожного сообщения являются: требования обеспечения безопасности, рост расходной части технического содержания и обслуживания железнодорожных вагонов (пассажирских и грузовых), локомотивов, имеющих предельные сроки эксплуатации, поддержание железнодорожных путей в исправном состоянии, а также то, что железная дорога в Ивановской области не электрифицирована.

9.2. Проектное решение

Обеспеченность территории транспортной инфраструктурой имеет наибольшее значение для градостроительства, развития производственного комплекса и повышения уровня жизни населения.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- реконструкция и модернизация сети улиц и дорог;

- ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем;

- устройство перехватывающих и накопительных автостоянок для туристского транспорта;

- улучшение внешних транспортных связей.

10.   ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

10.1. Современное состояние

Водоснабжение

Обеспечение водой потребителей Петровского городского поселения осуществляется из подземных и поверхностных источников. Источниками питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, родники, шахтные колодцы. Водопроводные сооружения представлены насосными станциями, накопительными водонапорными башнями, сетями. Обеспечение населения п.Петровский холодной водой осуществляется 3-мя артскважинами,  которые принадлежат ОАО «Спиртзавод «Петровский».

Канализация

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от многоквартирного жилищного фонда, производственных зданий и сооружений населенных пунктов осуществляется по канализационной сети на очистные сооружения.

К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы.

В п. Петровский  действующие очистные сооружения расположены с северо- западной стороны от «Спиртзавода Петровский»  в 520 м, от 350 м от жилой зоны. Очистные сооружения в ходят в состав МУП «Гаврилов- Посадские тепловые сети»  введены в действие в 1969 г. Сточные воды от квартала многоквартирной застройки по системе самотечной и напорной канализации поступают на очистные сооружения биологического типа, производительностью 14000куб м /сут. Очистные сооружения рассчитаны на переработку  производственных стоков  цехов х/ пекарные дрожжей и спиртового цеха,  хоз. фекальных стоков жилой зоны. Технологическая система  очистки сточных представляет  собой неполную технологическую очистку. Очищенные стоки сбрасываются в реку Нерль  самотеком,   расстояние до реки 100 м.

Теплоснабжение

| Источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Код узла | Геодезия | Напоры, м.в.ст. |  | Расходы, т/ч |  | 0-вкл | Подпитка |
|  |  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | 1-выкл |  |
| 1 | КОТ1 | 116 | 174 | 135 |  |  |  |  |

| УЧАСТКИ СЕТИ (гидравлический расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | Код | Длина | Dу пода-ющей | Напор в начале | Расход в подающей | Линейное падение напора подающей | Падение напора подающей, м.вод.ст. | Располагаемый напор, м в.ст. |
|  | начала | конца | трассы | Dу обрат-ной, мм | Напор в конце, м.вод.ст. | Расход в обратной, т/ч | Линейное падение обратной, мм/м | Падение напора обратной, м.вод.ст. |  |
| Адрес | Код1 | Код2 | L | Dвн | H1/H2 | G | dH/Hп | dH | Hп-Hо |
|  | КОТ1 | A1 | 10 | 309 | 178,641 | 298,243 | 35,879 | 0,359 | 38,294 |
|  |  |  |  | 309 | 140,347 | -298,245 | -34,735 | 140,347 |  |
|  | A1 | ТК1 | 9 | 207 | 177,926 | 177,035 | 79,474 | 0,715 | 36,886 |
|  |  |  |  | 207 | 141,04 | -177,035 | -76,94 | 141,04 |  |
|  | ТК1 | ТК66 | 50 | 81 | 177,335 | 8,785 | 11,813 | 0,591 | 35,723 |
|  |  |  |  | 81 | 141,612 | -8,785 | -11,436 | 141,604 |  |
|  | ТК1 | ТК45 | 32 | 259 | 177,517 | 168,249 | 12,792 | 0,409 | 36,081 |
|  |  |  |  | 259 | 141,436 | -168,25 | -12,384 | 141,436 |  |
|  | A1 | ТК65 | 11 | 207 | 178,412 | 96,679 | 20,868 | 0,229 | 37,842 |
|  |  |  |  | 207 | 140,57 | -96,681 | -20,203 | 140,57 |  |
|  | ТК65 | ТК67 | 386 | 207 | 175,138 | 96,679 | 8,481 | 3,274 | 31,399 |
|  |  |  |  | 207 | 143,739 | -96,681 | -8,211 | 143,739 |  |
|  | ТК67 | ТК70 | 124 | 69 | 172,357 | 8,039 | 22,427 | 2,781 | 25,925 |
|  |  |  |  | 69 | 146,432 | -8,04 | -21,716 | 146,389 |  |
|  | ТК70 | ТК68 | 10 | 69 | 172,184 | 6,145 | 17,322 | 0,173 | 25,584 |
|  |  |  |  | 69 | 146,6 | -6,145 | -16,773 | 146,595 |  |
|  | ТК68 | N106 | 19 | 69 | 171,896 | 6,145 | 15,148 | 0,288 | 25,018 |
|  |  |  |  | 69 | 146,878 | -6,145 | -14,669 | 146,87 |  |
|  | ТК70 | ТКN108 | 33,5 | 69 | 172,312 | 1,894 | 1,34 | 0,045 | 25,837 |
|  |  |  |  | 69 | 146,475 | -1,894 | -1,298 | 146,462 |  |
|  | ТКN108 | N108 | 33,5 | 33 | 172,24 | 0,323 | 2,144 | 0,072 | 25,695 |
|  |  |  |  | 33 | 146,545 | -0,323 | -2,075 | 145,855 |  |
|  | ТК67 | ТК72 | 35 | 207 | 174,781 | 88,64 | 10,193 | 0,357 | 30,696 |
|  |  |  |  | 207 | 144,085 | -88,641 | -9,868 | 144,085 |  |
| Школьная 2 | ТК72 | N125 | 15 | 81 | 174,715 | 4,915 | 4,418 | 0,066 | 30,566 |
|  |  |  |  | 81 | 144,149 | -4,915 | -4,278 | 144,146 |  |
|  | ТК72 | ТК73 | 86 | 207 | 174,152 | 83,725 | 7,311 | 0,629 | 29,459 |
|  |  |  |  | 207 | 144,693 | -83,726 | -7,078 | 144,693 |  |
|  | ТК73 | ТК74 | 86 | 207 | 173,57 | 80,557 | 6,769 | 0,582 | 28,313 |
|  |  |  |  | 207 | 145,257 | -80,558 | -6,553 | 145,257 |  |
| Школьная 8 | ТК74 | N103 | 18 | 81 | 173,494 | 4,904 | 4,228 | 0,076 | 28,163 |
|  |  |  |  | 81 | 145,331 | -4,905 | -4,095 | 145,328 |  |
|  | ТК74 | ТК75 | 47 | 207 | 173,251 | 75,654 | 6,798 | 0,319 | 27,685 |
|  |  |  |  | 207 | 145,566 | -75,653 | -6,581 | 145,566 |  |
| Школьная 10 | ТК75 | N101 | 21 | 81 | 173,164 | 4,931 | 4,151 | 0,087 | 27,513 |
|  |  |  |  | 81 | 145,651 | -4,931 | -4,019 | 145,647 |  |
|  | ТК75 | ТК76 | 45 | 207 | 172,98 | 70,722 | 6,012 | 0,271 | 27,152 |
|  |  |  |  | 207 | 145,828 | -70,722 | -5,82 | 145,828 |  |
| Школьная 12 | ТК76 | N99 | 59 | 81 | 172,769 | 4,872 | 3,587 | 0,211 | 26,736 |
|  |  |  |  | 81 | 146,033 | -4,872 | -3,473 | 146,024 |  |
|  | ТК76 | ТК104 | 69 | 207 | 172,655 | 65,85 | 4,709 | 0,325 | 26,512 |
|  |  |  |  | 207 | 146,143 | -65,849 | -4,559 | 146,143 |  |
|  | ТК104 | ТК107 | 69 | 207 | 172,46 | 51,055 | 2,831 | 0,195 | 26,128 |
|  |  |  |  | 207 | 146,332 | -51,054 | -2,74 | 146,332 |  |
| Школьная 14 | ТК107 | N97 | 31 | 81 | 172,335 | 5,007 | 4,034 | 0,125 | 25,882 |
|  |  |  |  | 81 | 146,453 | -5,007 | -3,905 | 146,448 |  |
|  | ТК107 | ТК77 | 59 | 207 | 172,319 | 46,048 | 2,381 | 0,141 | 25,851 |
| Школьная 13 | ТК77 | N96 | 23 | 81 | 172,241 | 4,505 | 3,412 | 0,078 | 25,697 |
|  |  |  |  | 81 | 146,544 | -4,504 | -3,302 | 146,54 |  |
|  | ТК77 | ТК81 | 46 | 207 | 172,225 | 41,542 | 2,062 | 0,094 | 25,666 |
|  |  |  |  | 207 | 146,559 | -41,543 | -1,996 | 146,559 |  |
|  | ТК81 | ТК82 | 142 | 69 | 170,109 | 6,564 | 14,898 | 2,116 | 21,501 |
|  |  |  |  | 69 | 148,608 | -6,564 | -14,424 | 148,559 |  |
| д. Костромиха 2 | ТК82 | N85 | 74 | 50 | 168,476 | 3,287 | 22,075 | 1,633 | 18,287 |
|  |  |  |  | 50 | 150,189 | -3,287 | -21,371 | 150,038 |  |
| д. Костромиха 1 | ТК82 | N86 | 20 | 50 | 169,636 | 3,276 | 23,65 | 0,473 | 20,57 |
|  |  |  |  | 50 | 149,066 | -3,277 | -22,902 | 149,022 |  |
|  | ТК81 | ТКА84 | 21 | 125 | 171,747 | 34,979 | 22,766 | 0,478 | 24,725 |
|  |  |  |  | 125 | 147,022 | -34,979 | -22,04 | 147,022 |  |
|  | ТКА84 | ТК84 | 30 | 207 | 171,727 | 21,93 | 0,658 | 0,02 | 24,686 |
|  |  |  |  | 207 | 147,041 | -21,932 | -0,637 | 147,041 |  |
|  | ТК84 | ТК85 | 97 | 207 | 171,69 | 19,374 | 0,384 | 0,037 | 24,612 |
|  |  |  |  | 207 | 147,078 | -19,375 | -0,372 | 147,078 |  |
|  | ТК85 | ТК86 | 18 | 125 | 171,565 | 18,826 | 6,912 | 0,125 | 24,367 |
|  |  |  |  | 125 | 147,198 | -18,827 | -6,693 | 147,198 |  |
|  | ТК86 | ТК87 | 51 | 125 | 171,531 | 6,587 | 0,67 | 0,034 | 24,3 |
|  |  |  |  | 125 | 147,231 | -6,587 | -0,649 | 147,23 |  |
|  | ТК87 | ТК88 | 45 | 125 | 171,521 | 3,796 | 0,227 | 0,01 | 24,28 |
|  |  |  |  | 125 | 147,241 | -3,796 | -0,22 | 147,24 |  |
|  | ТК86 | ТК89 | 25 | 125 | 171,499 | 12,24 | 2,659 | 0,066 | 24,237 |
|  |  |  |  | 125 | 147,262 | -12,24 | -2,574 | 147,262 |  |
|  | ТК89 | ТК90 | 44 | 100 | 171,225 | 11,064 | 6,209 | 0,274 | 23,698 |
|  |  |  |  | 100 | 147,527 | -11,064 | -6,011 | 147,525 |  |
|  | ТКА84 | ТК78 | 68 | 125 | 171,574 | 13,048 | 2,536 | 0,173 | 24,385 |
|  |  |  |  | 125 | 147,189 | -13,047 | -2,454 | 147,188 |  |
|  | ТК78 | ТК79 | 33 | 81 | 171,253 | 7,807 | 9,731 | 0,321 | 23,753 |
|  |  |  |  | 81 | 147,5 | -7,808 | -9,422 | 147,495 |  |
|  | ТК79 | ТК80 | 45 | 50 | 169,843 | 3,88 | 31,326 | 1,41 | 20,978 |
|  |  |  |  | 50 | 148,865 | -3,88 | -30,336 | 148,771 |  |
|  | ТК90 | N88 | 59 | 33 | 169,419 | 1,228 | 30,616 | 1,806 | 20,143 |
|  |  |  |  | 33 | 149,276 | -1,228 | -29,648 | 148,078 |  |
| пер. Садовый 4 | ТК85 | N90 | 17 | 50 | 171,678 | 0,548 | 0,673 | 0,012 | 24,589 |
|  |  |  |  | 50 | 147,089 | -0,548 | -0,652 | 147,051 |  |
|  | ТК89 | N92 | 34 | 100 | 171,496 | 1,176 | 0,073 | 0,003 | 24,231 |
|  |  |  |  | 100 | 147,265 | -1,176 | -0,07 | 147,263 |  |
|  | ТК87 | N93 | 34 | 50 | 170,971 | 2,791 | 16,456 | 0,56 | 23,198 |
|  |  |  |  | 50 | 147,773 | -2,791 | -15,935 | 147,701 |  |
|  | ТК88 | N94 | 28 | 50 | 171,054 | 2,792 | 16,684 | 0,467 | 23,361 |
|  |  |  |  | 50 | 147,693 | -2,792 | -16,159 | 147,633 |  |
|  | ТК88 | N95 | 90 | 33 | 169,691 | 1,004 | 20,325 | 1,83 | 20,68 |
|  |  |  |  | 33 | 149,011 | -1,004 | -19,67 | 147,196 |  |
| Школьная 11 | ТК78 | N98 | 51 | 81 | 171,36 | 5,241 | 4,197 | 0,214 | 23,964 |
|  |  |  |  | 81 | 147,396 | -5,239 | -4,061 | 147,388 |  |
| Школьная 9 | ТК79 | N100 | 32 | 50 | 170,206 | 3,927 | 32,712 | 1,047 | 21,693 |
|  |  |  |  | 50 | 148,513 | -3,927 | -31,667 | 148,445 |  |
| Школьная 7 | ТК80 | N102 | 32 | 50 | 168,822 | 3,88 | 31,925 | 1,021 | 18,967 |
|  |  |  |  | 50 | 149,855 | -3,88 | -30,916 | 149,787 |  |
|  | ТК90 | ТК91 | 27 | 100 | 171,083 | 9,836 | 5,288 | 0,142 | 23,418 |
|  |  |  |  | 100 | 147,665 | -9,836 | -5,12 | 147,664 |  |
|  | ТК91 | ТК92 | 44 | 100 | 170,987 | 6,553 | 2,178 | 0,096 | 23,229 |
|  |  |  |  | 100 | 147,758 | -6,552 | -2,108 | 147,756 |  |
| д. Костромиха 3 | ТК91 | N84 | 15 | 33 | 167,613 | 3,283 | 231,308 | 3,47 | 16,588 |
|  |  |  |  | 33 | 151,025 | -3,283 | -223,972 | 150,703 |  |
| д. Костромиха 4 | ТК92 | N83 | 18 | 33 | 166,92 | 3,264 | 225,96 | 4,067 | 15,225 |
|  |  |  |  | 33 | 151,695 | -3,264 | -218,711 | 151,313 |  |
| д. Костромиха 5 | ТК92 | N82 | 67 | 50 | 169,503 | 3,288 | 22,153 | 1,484 | 20,308 |
|  | ТК66 | ТК42 | 171 | 81 | 175,435 | 8,785 | 11,114 | 1,9 | 31,984 |
|  |  |  |  | 81 | 143,451 | -8,785 | -10,759 | 143,426 |  |
|  | ТК42 | ТКA1 | 141 | 50 | 171,47 | 3,736 | 28,118 | 3,965 | 24,18 |
|  |  |  |  | 50 | 147,29 | -3,736 | -27,223 | 147,006 |  |
|  | ТКA1 | ТК59 | 24 | 50 | 171,172 | 2,396 | 12,44 | 0,298 | 23,593 |
|  |  |  |  | 50 | 147,579 | -2,396 | -12,042 | 147,527 |  |
|  | ТК59 | ТК60 | 26 | 50 | 171,068 | 1,36 | 3,982 | 0,104 | 23,389 |
|  |  |  |  | 50 | 147,679 | -1,36 | -3,855 | 147,623 |  |
| дом Подстанции | ТКA1 | N69 | 162 | 50 | 170,885 | 1,34 | 3,61 | 0,585 | 23,029 |
|  |  |  |  | 50 | 147,856 | -1,34 | -3,496 | 147,53 |  |
|  | ТК59 | N70 | 15 | 50 | 171,135 | 1,036 | 2,444 | 0,037 | 23,521 |
|  |  |  |  | 50 | 147,614 | -1,036 | -2,366 | 147,58 |  |
|  | ТК60 | N72 | 5 | 50 | 171,062 | 0,664 | 1,262 | 0,006 | 23,377 |
|  |  |  |  | 50 | 147,685 | -0,664 | -1,222 | 147,671 |  |
|  | ТК60 | N129 | 45 | 50 | 171,023 | 0,696 | 1,009 | 0,045 | 23,3 |
|  |  |  |  | 50 | 147,723 | -0,696 | -0,976 | 147,629 |  |
|  | ТК45 | ТК106 | 39 | 207 | 177,467 | 31,983 | 1,282 | 0,05 | 35,983 |
|  |  |  |  | 207 | 141,484 | -31,985 | -1,241 | 141,484 |  |
|  | ТК106 | ТК101 | 39 | 207 | 177,418 | 31,602 | 1,252 | 0,049 | 35,886 |
|  |  |  |  | 207 | 141,532 | -31,603 | -1,212 | 141,532 |  |
|  | ТК101 | ТК108 | 95 | 207 | 177,323 | 31,221 | 1,001 | 0,095 | 35,699 |
|  |  |  |  | 207 | 141,624 | -31,222 | -0,969 | 141,624 |  |
|  | ТК108 | ТКA108 | 53 | 125 | 176,827 | 24,674 | 9,353 | 0,496 | 34,723 |
|  |  |  |  | 125 | 142,104 | -24,676 | -9,056 | 142,103 |  |
|  | ТКA108 | ТК102 | 97 | 125 | 176,002 | 24,299 | 8,501 | 0,825 | 33,1 |
|  |  |  |  | 125 | 142,902 | -24,301 | -8,231 | 142,901 |  |
|  | ТК102 | ТК105 | 93 | 81 | 172,652 | 15,649 | 36,031 | 3,35 | 26,505 |
|  |  |  |  | 81 | 146,147 | -15,651 | -34,893 | 146,133 |  |
|  | ТК105 | ТК103 | 64 | 81 | 171,891 | 8,892 | 11,881 | 0,761 | 25,007 |
|  |  |  |  | 81 | 146,884 | -8,894 | -11,506 | 146,874 |  |
|  | ТК106 | N78 | 7 | 100 | 177,467 | 0,381 | 0,012 | 0 | 35,982 |
|  |  |  |  | 100 | 141,485 | -0,381 | -0,012 | 141,484 |  |
|  | ТК101 | N79 | 7 | 100 | 177,418 | 0,381 | 0,012 | 0 | 35,886 |
|  |  |  |  | 100 | 141,532 | -0,381 | -0,012 | 141,531 |  |
|  | ТКA108 | N80 | 29 | 50 | 176,818 | 0,375 | 0,3 | 0,009 | 34,706 |
|  |  |  |  | 50 | 142,112 | -0,375 | -0,29 | 142,05 |  |
| Юбилейная 3 | ТК102 | N75 | 11 | 50 | 174,04 | 8,651 | 178,379 | 1,962 | 29,239 |
|  |  |  |  | 50 | 144,801 | -8,65 | -172,652 | 144,775 |  |
| Юбилейная 5 | ТК105 | N74 | 11 | 50 | 171,455 | 6,756 | 108,813 | 1,197 | 24,149 |
|  |  |  |  | 50 | 147,306 | -6,758 | -105,383 | 147,28 |  |
| Юбилейная 7 | ТК103 | N73 | 10 | 81 | 171,73 | 8,892 | 16,151 | 0,161 | 24,69 |
|  |  |  |  | 81 | 147,04 | -8,894 | -15,641 | 147,038 |  |
|  | ТК108 | ТКN81 | 28 | 125 | 177,302 | 6,546 | 0,74 | 0,021 | 35,658 |
|  |  |  |  | 125 | 141,644 | -6,546 | -0,716 | 141,644 |  |
|  | ТКN81 | N81 | 28 | 125 | 177,302 | 0,38 | 0,002 | 0 | 35,658 |
|  |  |  |  | 125 | 141,644 | -0,38 | -0,002 | 141,644 |  |
|  | ТК45 | ТК97 | 143 | 207 | 174,932 | 136,266 | 18,076 | 2,585 | 30,994 |
|  |  |  |  | 207 | 143,938 | -136,265 | -17,499 | 143,938 |  |
|  | ТК97 | ТК98 | 61 | 207 | 173,699 | 134,681 | 20,216 | 1,233 | 28,567 |
|  |  |  |  | 207 | 145,132 | -134,681 | -19,571 | 145,132 |  |
|  | ТК98 | ТКА98 | 21 | 207 | 173,245 | 116,781 | 21,59 | 0,454 | 27,674 |
|  |  |  |  | 207 | 145,571 | -116,781 | -20,901 | 145,571 |  |
|  | ТКА98 | ТК49 | 21 | 207 | 172,809 | 114,518 | 20,761 | 0,436 | 26,816 |
|  |  |  |  | 207 | 145,993 | -114,517 | -20,098 | 145,993 |  |
|  | ТК49 | ТК48 | 25 | 207 | 172,367 | 109,731 | 17,685 | 0,442 | 25,946 |
|  |  |  |  | 207 | 146,421 | -109,731 | -17,121 | 146,421 |  |
|  | ТК48 | ТКA48 | 29 | 207 | 172,019 | 93,042 | 11,998 | 0,348 | 25,261 |
|  |  |  |  | 207 | 146,758 | -93,041 | -11,615 | 146,758 |  |
|  | ТКA48 | ТК52 | 12 | 207 | 171,823 | 87,939 | 16,387 | 0,196 | 24,874 |
|  | ТК52 | ТК51 | 69 | 207 | 171,314 | 82,366 | 7,368 | 0,509 | 23,873 |
|  |  |  |  | 207 | 147,441 | -82,364 | -7,132 | 147,441 |  |
|  | ТКA48 | ТК53 | 66 | 50 | 168,496 | 5,103 | 53,376 | 3,523 | 18,326 |
|  |  |  |  | 50 | 150,17 | -5,104 | -51,687 | 150,035 |  |
| Красноармейская 1 | ТК48 | N47 | 10 | 150 | 172,338 | 16,689 | 2,89 | 0,029 | 25,723 |
|  |  |  |  | 100 | 146,615 | -16,689 | -19,417 | 146,615 |  |
| Красноармейская 2 | ТК53 | N41 | 12 | 50 | 167,762 | 5,103 | 61,202 | 0,734 | 16,881 |
|  |  |  |  | 50 | 150,881 | -5,104 | -59,266 | 150,853 |  |
| Красноармейская 4 | ТК52 | N40 | 13 | 50 | 170,885 | 5,574 | 72,141 | 0,938 | 23,029 |
|  |  |  |  | 50 | 147,856 | -5,574 | -69,84 | 147,826 |  |
| Красноармейская 6 | ТК51 | N39 | 13 | 50 | 168,454 | 9,734 | 220,026 | 2,86 | 18,244 |
|  |  |  |  | 50 | 150,21 | -9,734 | -213,009 | 150,18 |  |
|  | ТК51 | ТК56 | 81 | 207 | 170,864 | 72,631 | 5,559 | 0,45 | 22,987 |
|  |  |  |  | 207 | 147,877 | -72,63 | -5,382 | 147,877 |  |
|  | ТК56 | ТКA56 | 40 | 100 | 169,304 | 27,554 | 38,986 | 1,56 | 19,918 |
|  |  |  |  | 100 | 149,386 | -27,554 | -37,742 | 149,384 |  |
|  | ТКA56 | ТКA126 | 40 | 100 | 168,961 | 12,926 | 8,58 | 0,343 | 19,243 |
|  |  |  |  | 100 | 149,718 | -12,926 | -8,306 | 149,716 |  |
|  | ТКA126 | ТКA127 | 56 | 81 | 168,329 | 8,624 | 11,282 | 0,632 | 17,999 |
|  |  |  |  | 81 | 150,33 | -8,624 | -10,922 | 150,322 |  |
| 2 Рабочая 5 | ТКA126 | N126 | 12 | 50 | 168,439 | 4,302 | 43,502 | 0,522 | 18,215 |
|  |  |  |  | 50 | 150,224 | -4,302 | -42,114 | 150,196 |  |
| 2 Рабочая 3 | ТКA127 | N127 | 13 | 50 | 167,773 | 4,294 | 42,822 | 0,556 | 16,904 |
|  |  |  |  | 50 | 150,869 | -4,294 | -41,456 | 150,839 |  |
| 2 Рабочая 1 | ТКA127 | N128 | 51 | 69 | 167,984 | 4,33 | 6,769 | 0,345 | 17,32 |
|  |  |  |  | 69 | 150,664 | -4,33 | -6,553 | 150,646 |  |
|  | ТК56 | ТК54 | 49 | 150 | 170,262 | 45,077 | 12,28 | 0,602 | 21,803 |
|  |  |  |  | 150 | 148,459 | -45,076 | -11,887 | 148,459 |  |
| 2 Рабочая 8 | ТК54 | N35 | 24 | 50 | 166,344 | 8,68 | 163,25 | 3,918 | 14,092 |
|  |  |  |  | 50 | 152,252 | -8,68 | -158,043 | 152,2 |  |
|  | ТК54 | ТК99 | 57 | 150 | 169,818 | 36,397 | 7,799 | 0,444 | 20,929 |
|  |  |  |  | 150 | 148,889 | -36,396 | -7,55 | 148,889 |  |
|  | ТК99 | ТК100 | 14 | 150 | 169,805 | 10,277 | 0,932 | 0,013 | 20,903 |
|  |  |  |  | 150 | 148,902 | -10,277 | -0,902 | 148,902 |  |
|  | ТК99 | ТКN28 | 48,5 | 125 | 169,303 | 26,12 | 10,616 | 0,515 | 19,915 |
|  |  |  |  | 125 | 149,388 | -26,118 | -10,276 | 149,387 |  |
|  | ТКN28 | ТК29 | 24,3 | 125 | 169,029 | 25,116 | 11,277 | 0,274 | 19,376 |
|  |  |  |  | 125 | 149,653 | -25,115 | -10,916 | 149,653 |  |
|  | ТК29 | ТК98 | 24,3 | 125 | 168,763 | 24,708 | 10,914 | 0,266 | 18,853 |
|  |  |  |  | 125 | 149,91 | -24,707 | -10,565 | 149,91 |  |
|  | ТК98 | ТКAN31 | 48 | 100 | 168,194 | 15,367 | 11,854 | 0,569 | 17,734 |
|  |  |  |  | 100 | 150,46 | -15,365 | -11,474 | 150,458 |  |
|  | ТКAN31 | ТКN32 | 12 | 100 | 168,013 | 14,959 | 15,086 | 0,181 | 17,377 |
|  |  |  |  | 100 | 150,636 | -14,958 | -14,602 | 150,635 |  |
|  | ТКN32 | ТКN33 | 12 | 100 | 167,844 | 14,491 | 14,157 | 0,169 | 17,044 |
|  |  |  |  | 100 | 150,8 | -14,49 | -13,703 | 150,799 |  |
|  | ТКN33 | ТК55 | 24 | 100 | 167,582 | 13,963 | 10,907 | 0,262 | 16,528 |
|  |  |  |  | 100 | 151,054 | -13,962 | -10,557 | 151,053 |  |
| Юбилейная 11 | ТК98 | N36 | 11 | 50 | 166,676 | 8,922 | 189,735 | 2,087 | 14,746 |
|  |  |  |  | 50 | 151,93 | -8,922 | -183,684 | 151,904 |  |
| Юбилейная 9 | ТК55 | N37 | 9 | 50 | 164,558 | 11,657 | 335,992 | 3,024 | 10,578 |
|  |  |  |  | 50 | 153,98 | -11,655 | -325,198 | 153,958 |  |
|  | ТК100 | ТКA100 | 22 | 150 | 169,793 | 8,27 | 0,507 | 0,012 | 20,88 |
|  |  |  |  | 150 | 148,913 | -8,27 | -0,49 | 148,913 |  |
|  | ТКA100 | ТКN26 | 85 | 69 | 168,23 | 7,234 | 18,397 | 1,563 | 17,803 |
|  |  |  |  | 69 | 150,427 | -7,234 | -17,811 | 150,397 |  |
|  | ТКN26 | ТКN25 | 47 | 69 | 167,799 | 5,023 | 9,16 | 0,431 | 16,956 |
|  |  |  |  | 69 | 150,843 | -5,023 | -8,868 | 150,826 |  |
|  | ТКN25 | ТКN34 | 20 | 69 | 167,671 | 4,019 | 6,428 | 0,128 | 16,703 |
|  |  |  |  | 69 | 151,117 | -3,215 | -3,675 | 151,102 |  |
|  | ТКA34 | ТКNA10 | 40,5 | 69 | 167,433 | 2,372 | 2,066 | 0,084 | 16,235 |
|  |  |  |  | 69 | 151,198 | -2,372 | -2 | 151,183 |  |
|  | ТКNA10 | ТКN9 | 25 | 50 | 167,3 | 1,572 | 5,334 | 0,133 | 15,973 |
|  |  |  |  | 50 | 151,327 | -1,572 | -5,164 | 151,273 |  |
|  | ТКN9 | ТКN8 | 25 | 50 | 167,229 | 1,144 | 2,825 | 0,071 | 15,834 |
|  |  |  |  | 50 | 151,395 | -1,144 | -2,735 | 151,341 |  |
|  | ТКA100 | ТКN13 | 74 | 33 | 168,187 | 1,036 | 21,702 | 1,606 | 17,719 |
|  |  |  |  | 33 | 150,468 | -1,036 | -21,01 | 148,971 |  |
|  | ТКN13 | ТКN12 | 29 | 33 | 167,89 | 0,704 | 10,264 | 0,297 | 17,134 |
|  |  |  |  | 33 | 150,756 | -0,704 | -9,937 | 150,155 |  |
| Пионерская 34 | ТКN8 | N7 | 25 | 50 | 167,225 | 0,28 | 0,169 | 0,004 | 15,826 |
|  |  |  |  | 50 | 151,399 | -0,28 | -0,164 | 151,345 |  |
| Пионерская 32 | ТКN8 | N8 | 6 | 26 | 166,845 | 0,864 | 64,037 | 0,384 | 15,078 |
|  |  |  |  | 26 | 151,767 | -0,864 | -61,994 | 151,252 |  |
| Пионерская 30 | ТКN9 | N9 | 7 | 26 | 167,192 | 0,428 | 15,456 | 0,108 | 15,76 |
|  |  |  |  | 26 | 151,432 | -0,428 | -14,963 | 150,841 |  |
| Пионерская 28 | ТКNA10 | N10 | 8 | 26 | 167,311 | 0,428 | 15,253 | 0,122 | 15,995 |
|  |  |  |  | 26 | 151,316 | -0,428 | -14,766 | 150,649 |  |
| 1 Рабочая 5 | ТКN34 | N34 | 53 | 33 | 166,974 | 0,804 | 13,152 | 0,697 | 15,331 |
|  |  |  |  | 33 | 151,643 | -0,804 | -12,732 | 150,564 |  |
|  | ТКN25 | N25 | 12 | 33 | 167,535 | 1,004 | 22,021 | 0,264 | 16,436 |
|  |  |  |  | 33 | 151,099 | -1,004 | -21,318 | 150,837 |  |
| Пионерская 15 | ТКN26 | N26 | 15 | 33 | 166,655 | 2,212 | 104,967 | 1,575 | 14,704 |
|  |  |  |  | 33 | 151,951 | -2,212 | -101,619 | 151,629 |  |
| Пионерская 26 | ТКN12 | N11 | 40 | 33 | 167,734 | 0,436 | 3,895 | 0,156 | 16,827 |
|  |  |  |  | 33 | 150,907 | -0,436 | -3,771 | 150,087 |  |
| Пионерская 22 | ТКN12 | N12 | 7 | 33 | 167,878 | 0,268 | 1,668 | 0,012 | 17,111 |
|  |  |  |  | 33 | 150,767 | -0,268 | -1,615 | 150,604 |  |
| Пионерская 20 | ТКN13 | N13 | 6 | 33 | 168,172 | 0,332 | 2,62 | 0,015 | 17,689 |
|  |  |  |  | 33 | 150,483 | -0,332 | -2,537 | 150,34 |  |
|  | ТК100 | N27 | 10 | 33 | 168,909 | 2,007 | 89,572 | 0,896 | 19,14 |
|  |  |  |  | 33 | 149,769 | -2,007 | -86,715 | 149,547 |  |
|  | ТКN60 | ТК96 | 103 | 50 | 167,459 | 0,257 | 0,134 | 0,014 | 16,286 |
|  |  |  |  | 50 | 151,173 | -0,257 | -0,129 | 150,964 |  |
|  | ТКN55 | ТКN54 | 7 | 309 | 167,57 | 13,172 | 0,092 | 0 | 16,504 |
|  |  |  |  | 309 | 151,066 | -13,174 | -0,09 | 151,066 |  |
|  | ТКN54 | N54 | 21 | 50 | 167,565 | 0,3 | 0,197 | 0,005 | 16,495 |
|  |  |  |  | 50 | 151,07 | -0,3 | -0,191 | 151,024 |  |
|  | ТКN55 | N55 | 35 | 50 | 167,564 | 0,3 | 0,19 | 0,006 | 16,492 |
|  |  |  |  | 50 | 151,072 | -0,3 | -0,184 | 150,998 |  |
|  | ТКN56 | N56 | 17 | 50 | 167,496 | 0,3 | 0,202 | 0,004 | 16,359 |
|  |  |  |  | 50 | 151,137 | -0,3 | -0,195 | 151,099 |  |
|  | ТКN59 | N59 | 36 | 50 | 167,509 | 0,3 | 0,189 | 0,007 | 16,385 |
|  |  |  |  | 50 | 151,124 | -0,3 | -0,183 | 151,048 |  |
|  | ТКN60 | N60 | 16 | 50 | 167,469 | 0,3 | 0,203 | 0,004 | 16,306 |
|  |  |  |  | 50 | 151,163 | -0,3 | -0,197 | 151,127 |  |
|  | ТК96 | N67 | 23 | 50 | 167,456 | 0,257 | 0,143 | 0,003 | 16,28 |
|  |  |  |  | 50 | 151,176 | -0,257 | -0,139 | 151,126 |  |
|  | ТКN54 | ТКN42 | 92 | 309 | 167,568 | 12,874 | 0,022 | 0,002 | 16,5 |
|  |  |  |  | 309 | 151,068 | -12,873 | -0,022 | 151,068 |  |
|  | ТКN42 | ТКN38 | 50 | 309 | 167,566 | 12,605 | 0,026 | 0,002 | 16,497 |
|  |  |  |  | 309 | 151,069 | -12,606 | -0,025 | 151,069 |  |
| Пушкина 16 | ТКN42 | N42 | 29 | 50 | 167,563 | 0,268 | 0,153 | 0,005 | 16,491 |
|  |  |  |  | 50 | 151,072 | -0,268 | -0,148 | 151,01 |  |
| Пушкина 22 | ТКN38 | N38 | 30 | 50 | 167,556 | 0,392 | 0,327 | 0,01 | 16,478 |
|  |  |  |  | 50 | 151,078 | -0,392 | -0,317 | 151,014 |  |
|  | ТКN38 | ТКN5 | 235 | 309 | 167,562 | 12,215 | 0,017 | 0,004 | 16,489 |
|  |  |  |  | 309 | 151,073 | -12,215 | -0,016 | 151,073 |  |
|  |  |  |  | 50 | 151,099 | -0,8 | -1,371 | 151,057 |  |
| Пушкина 50 | ТКN5 | N6 | 31 | 50 | 167,497 | 0,996 | 2,107 | 0,065 | 16,361 |
|  |  |  |  | 50 | 151,136 | -0,996 | -2,039 | 151,07 |  |
|  | ТКN5 | ТК94 | 48 | 309 | 167,561 | 10,419 | 0,018 | 0,001 | 16,487 |
|  |  |  |  | 309 | 151,074 | -10,418 | -0,017 | 151,074 |  |
|  | ТК94 | ТКN3 | 63 | 69 | 165,123 | 10,42 | 38,71 | 2,438 | 11,688 |
|  |  |  |  | 69 | 153,435 | -10,42 | -37,476 | 153,413 |  |
| Пушкина 56 | ТКN3 | N2 | 125 | 69 | 165,069 | 1,107 | 0,426 | 0,054 | 11,583 |
|  |  |  |  | 69 | 153,486 | -1,107 | -0,412 | 153,443 |  |
|  | ТКN3 | N3 | 62 | 69 | 163,204 | 9,312 | 30,946 | 1,919 | 7,912 |
|  |  |  |  | 69 | 155,292 | -9,312 | -29,959 | 155,27 |  |
|  | A1 | ТКгвс67 | 403 | 207 | 178,607 | 9,707 | 0,085 | 0,034 | 38,226 |
|  |  |  |  | 207 | 140,381 | -9,707 | -0,083 | 140,381 |  |
|  | ТКN105 | ТК71 | 71 | 33 | 170,008 | 1,25 | 31,6 | 2,243 | 21,302 |
|  |  |  |  | 33 | 148,706 | -1,249 | -30,59 | 147,269 |  |
|  | ТКN105 | N105 | 15 | 33 | 172,218 | 0,322 | 2,229 | 0,033 | 25,652 |
|  |  |  |  | 33 | 146,566 | -0,322 | -2,158 | 146,244 |  |
|  | ТК71 | N107 | 8 | 33 | 169,992 | 0,293 | 1,965 | 0,016 | 21,271 |
|  |  |  |  | 33 | 148,721 | -0,293 | -1,902 | 148,538 |  |
| дом ГЭС | ТК71 | N109 | 42 | 33 | 169,222 | 0,956 | 18,706 | 0,786 | 19,756 |
|  |  |  |  | 33 | 149,466 | -0,956 | -18,108 | 148,606 |  |
|  | ТКгвс67 | ТКгвс72 | 26 | 150 | 178,59 | 9,707 | 0,662 | 0,017 | 38,168 |
|  |  |  |  | 125 | 140,422 | -9,707 | -1,603 | 140,422 |  |
| Школьная 2 | ТКгвс72 | Nгвс125 | 15 | 81 | 178,589 | 0,393 | 0,028 | 0,001 | 38,166 |
|  |  |  |  | 81 | 140,423 | -0,393 | -0,027 | 140,42 |  |
|  | ТКгвс72 | ТКгвс73 | 55 | 150 | 178,561 | 9,314 | 0,514 | 0,029 | 38,068 |
|  |  |  |  | 125 | 140,493 | -9,314 | -1,284 | 140,493 |  |
|  | ТКгвс73 | ТКгвс74 | 117 | 150 | 178,507 | 9,314 | 0,468 | 0,054 | 37,875 |
|  |  |  |  | 125 | 140,632 | -9,314 | -1,192 | 140,631 |  |
| Школьная 8 | ТКгвс74 | Nгвс103 | 18 | 33 | 178,424 | 0,464 | 4,561 | 0,083 | 37,712 |
|  |  |  |  | 33 | 140,712 | -0,464 | -4,415 | 140,33 |  |
|  | ТКгвс74 | ТКгвс75 | 46 | 150 | 178,485 | 8,851 | 0,479 | 0,022 | 37,798 |
|  |  |  |  | 125 | 140,687 | -8,85 | -1,19 | 140,687 |  |
| Школьная 10 | ТКгвс75 | Nгвс101 | 22 | 33 | 178,382 | 0,472 | 4,674 | 0,103 | 37,595 |
|  |  |  |  | 33 | 140,787 | -0,472 | -4,523 | 140,326 |  |
|  | ТКгвс75 | ТКгвс76 | 46 | 150 | 178,465 | 8,378 | 0,429 | 0,02 | 37,729 |
|  |  |  |  | 125 | 140,736 | -8,378 | -1,066 | 140,736 |  |
| Школьная 12 | ТКгвс76 | Nгвс99 | 56 | 33 | 178,194 | 0,488 | 4,839 | 0,271 | 37,195 |
|  |  |  |  | 33 | 140,999 | -0,488 | -4,684 | 139,861 |  |
|  | ТКгвс76 | ТКгвс104 | 107 | 150 | 178,429 | 7,891 | 0,339 | 0,036 | 37,601 |
|  |  |  |  | 125 | 140,828 | -7,891 | -0,861 | 140,827 |  |
|  | ТКгвс104 | ТКгвс107 | 32 | 150 | 178,415 | 7,891 | 0,413 | 0,014 | 37,554 |
|  |  |  |  | 125 | 140,861 | -7,891 | -1,01 | 140,861 |  |
|  | ТКгвс107 | ТКгвс77 | 56 | 150 | 178,397 | 7,502 | 0,332 | 0,018 | 37,49 |
|  |  |  |  | 125 | 140,907 | -7,502 | -0,831 | 140,907 |  |
|  | ТКгвс77 | ТКгвс81 | 36 | 150 | 178,385 | 7,113 | 0,326 | 0,012 | 37,449 |
|  |  |  |  | 125 | 140,936 | -7,113 | -0,802 | 140,936 |  |
|  | ТКгвс81 | ТКгвс84 | 33 | 125 | 178,363 | 6,34 | 0,669 | 0,022 | 37,406 |
|  |  |  |  | 125 | 140,957 | -6,34 | -0,648 | 140,956 |  |
|  | ТКгвс84 | ТКгвс78 | 66 | 125 | 178,361 | 1,319 | 0,026 | 0,002 | 37,402 |
|  |  |  |  | 125 | 140,959 | -1,319 | -0,025 | 140,958 |  |
|  | ТКгвс78 | ТКгвс79 | 32 | 33 | 177,972 | 0,767 | 12,147 | 0,389 | 36,637 |
|  |  |  |  | 33 | 141,335 | -0,767 | -11,759 | 140,675 |  |
|  | ТКгвс84 | ТКгвс84 | 29 | 125 | 178,35 | 5,021 | 0,432 | 0,013 | 37,38 |
|  |  |  |  | 125 | 140,97 | -5,021 | -0,418 | 140,97 |  |
|  | ТКгвс81 | ТКгвс82 | 148 | 50 | 178,207 | 0,772 | 1,201 | 0,178 | 37,099 |
|  |  |  |  | 50 | 141,108 | -0,772 | -1,162 | 140,81 |  |
| Школьная 14 | ТКгвс107 | Nгвс97 | 28 | 33 | 178,327 | 0,389 | 3,139 | 0,088 | 37,381 |
|  |  |  |  | 33 | 140,946 | -0,389 | -3,039 | 140,365 |  |
|  |  |  |  | 33 | 140,983 | -0,389 | -3,05 | 140,462 |  |
| Школьная 11 | ТКгвс78 | Nгвс98 | 54 | 33 | 178,027 | 0,552 | 6,194 | 0,334 | 36,744 |
|  |  |  |  | 33 | 141,283 | -0,552 | -5,999 | 140,185 |  |
| Школьная 9 | ТКгвс79 | Nгвс100 | 29 | 33 | 177,884 | 0,384 | 3,058 | 0,088 | 36,463 |
|  |  |  |  | 33 | 141,421 | -0,384 | -2,96 | 140,82 |  |
| Школьная 7 | ТКгвс79 | Nгвс102 | 71 | 33 | 177,762 | 0,383 | 2,968 | 0,21 | 36,223 |
|  |  |  |  | 33 | 141,539 | -0,383 | -2,873 | 140,102 |  |
| д. Костромиха 2 | ТКгвс82 | Nгвс85 | 71 | 33 | 177,994 | 0,385 | 3,006 | 0,213 | 36,679 |
|  |  |  |  | 33 | 141,315 | -0,385 | -2,91 | 139,878 |  |
| д. Костромиха 1 | ТКгвс82 | Nгвс86 | 19 | 33 | 178,147 | 0,387 | 3,164 | 0,06 | 36,981 |
|  |  |  |  | 33 | 141,166 | -0,387 | -3,063 | 140,764 |  |
| Школьная 16 | ТКгвсA84 | N87 | 7 | 33 | 170,275 | 0,748 | 13 | 0,091 | 21,828 |
|  |  |  |  | 33 | 148,447 | -0,748 | -12,589 | 148,284 |  |
|  | ТКгвсA84 | ТК131 | 81 | 33 | 166,936 | 1,448 | 42,346 | 3,43 | 15,257 |
|  |  |  |  | 33 | 151,679 | -1,448 | -40,999 | 150,043 |  |
| пер. Садовый 6 | ТК131 | N131 | 18 | 33 | 166,549 | 1,008 | 21,537 | 0,387 | 14,494 |
|  |  |  |  | 33 | 152,055 | -1,008 | -20,851 | 151,673 |  |
| пер. Садовый 8 | ТК131 | N132 | 15 | 33 | 166,874 | 0,44 | 4,156 | 0,062 | 15,134 |
|  |  |  |  | 33 | 151,74 | -0,44 | -4,024 | 151,418 |  |
|  | ТКгвс84 | ТКгвс85 | 100 | 125 | 178,314 | 5,021 | 0,362 | 0,036 | 37,309 |
|  |  |  |  | 125 | 141,005 | -5,021 | -0,351 | 141,004 |  |
| пер. Садовый 4 | ТКгвс85 | Nгвс90 | 28 | 33 | 178,227 | 0,388 | 3,119 | 0,087 | 37,138 |
|  |  |  |  | 33 | 141,089 | -0,388 | -3,019 | 140,508 |  |
|  | ТКгвс85 | ТКгвс86 | 23 | 125 | 178,305 | 4,634 | 0,389 | 0,009 | 37,292 |
|  |  |  |  | 125 | 141,013 | -4,634 | -0,377 | 141,013 |  |
|  | ТКгвс86 | ТКгвс87 | 51 | 50 | 178,04 | 1,585 | 5,2 | 0,265 | 36,77 |
|  |  |  |  | 50 | 141,27 | -1,585 | -5,033 | 141,164 |  |
|  | ТКгвс87 | ТКгвс88 | 44 | 50 | 177,951 | 0,984 | 2,016 | 0,089 | 36,595 |
|  |  |  |  | 50 | 141,356 | -0,984 | -1,952 | 141,264 |  |
|  | ТКгвс87 | Nгвс93 | 36 | 33 | 177,772 | 0,601 | 7,435 | 0,268 | 36,243 |
|  |  |  |  | 33 | 141,529 | -0,601 | -7,193 | 140,789 |  |
|  | ТКгвс88 | Nгвс94 | 31 | 33 | 177,72 | 0,601 | 7,466 | 0,231 | 36,14 |
|  |  |  |  | 33 | 141,58 | -0,601 | -7,227 | 140,939 |  |
|  | ТКгвс88 | Nгвс95 | 74 | 33 | 177,732 | 0,383 | 2,961 | 0,219 | 36,164 |
|  |  |  |  | 33 | 141,568 | -0,383 | -2,867 | 140,071 |  |
|  | ТКгвс86 | ТКгвс89 | 25 | 50 | 177,803 | 3,049 | 20,068 | 0,502 | 36,304 |
|  |  |  |  | 50 | 141,499 | -3,049 | -19,43 | 141,445 |  |
|  | ТКгвс89 | Nгвс92 | 33 | 33 | 177,704 | 0,382 | 3,014 | 0,099 | 36,109 |
|  |  |  |  | 33 | 141,595 | -0,382 | -2,918 | 140,915 |  |
|  | ТКгвс89 | ТКгвс89 | 41 | 50 | 177,194 | 2,666 | 14,861 | 0,609 | 35,105 |
|  |  |  |  | 50 | 142,089 | -2,666 | -14,388 | 142,003 |  |
|  | ТКгвс89 | ТКгвс90 | 4 | 50 | 177,167 | 1,49 | 6,85 | 0,027 | 35,051 |
|  |  |  |  | 50 | 142,116 | -1,49 | -6,632 | 142,104 |  |
|  | ТКгвс89 | Nгвс89 | 10 | 33 | 176,887 | 1,176 | 30,757 | 0,307 | 34,5 |
|  |  |  |  | 33 | 142,387 | -1,176 | -29,782 | 142,165 |  |
|  | ТКгвс90 | Nгвс88 | 65 | 50 | 177,148 | 0,377 | 0,291 | 0,019 | 35,014 |
|  |  |  |  | 50 | 142,134 | -0,377 | -0,281 | 142,001 |  |
|  | ТКгвс90 | ТКгвс91 | 39 | 50 | 177,065 | 1,114 | 2,599 | 0,102 | 34,851 |
|  |  |  |  | 50 | 142,214 | -1,114 | -2,516 | 142,132 |  |
|  | ТКгвс91 | ТКгвс92 | 44 | 33 | 176,575 | 0,739 | 11,15 | 0,49 | 33,886 |
|  |  |  |  | 33 | 142,689 | -0,739 | -10,794 | 141,79 |  |
| д. Костромиха 5 | ТКгвс92 | Nгвс82 | 62 | 33 | 176,404 | 0,369 | 2,756 | 0,171 | 33,55 |
|  |  |  |  | 33 | 142,854 | -0,369 | -2,668 | 141,596 |  |
| д. Костромиха 4 | ТКгвс92 | Nгвс83 | 12 | 33 | 176,539 | 0,37 | 2,991 | 0,036 | 33,816 |
|  |  |  |  | 33 | 142,723 | -0,37 | -2,896 | 142,461 |  |
| д. Костромиха 3 | ТКгвс91 | Nгвс84 | 18 | 33 | 177,012 | 0,375 | 2,983 | 0,053 | 34,746 |
|  |  |  |  | 33 | 142,266 | -0,375 | -2,888 | 141,884 |  |
|  | ТК104A | ТК133 | 67 | 100 | 169,683 | 14,796 | 10,633 | 0,712 | 20,663 |
|  |  |  |  | 100 | 149,02 | -14,795 | -10,293 | 149,017 |  |
|  |  |  |  | 100 | 149,438 | -14,355 | -10,21 | 149,436 |  |
|  | ТК117 | ТК134 | 41 | 81 | 168,716 | 9,146 | 13,039 | 0,534 | 18,76 |
|  |  |  |  | 81 | 149,956 | -9,146 | -12,621 | 149,95 |  |
|  | ТК134 | ТК110 | 199 | 81 | 166,469 | 8,871 | 11,289 | 2,247 | 14,338 |
|  |  |  |  | 81 | 152,131 | -8,87 | -10,928 | 152,102 |  |
|  | ТК110 | ТК111 | 120 | 81 | 165,186 | 8,571 | 10,694 | 1,283 | 11,813 |
|  |  |  |  | 81 | 153,373 | -8,57 | -10,351 | 153,356 |  |
|  | ТК111 | ТК95 | 56 | 81 | 164,593 | 8,352 | 10,582 | 0,593 | 10,647 |
|  |  |  |  | 81 | 153,946 | -8,352 | -10,243 | 153,938 |  |
|  | ТК95 | ТК112 | 615 | 50 | 162,65 | 1,26 | 3,16 | 1,943 | 6,822 |
|  |  |  |  | 50 | 155,828 | -1,26 | -3,06 | 154,604 |  |
|  | ТК95 | ТКA95 | 73 | 81 | 164,046 | 7,092 | 7,496 | 0,547 | 9,57 |
|  |  |  |  | 81 | 154,476 | -7,092 | -7,255 | 154,465 |  |
|  | ТКA95 | ТК115 | 33 | 81 | 163,955 | 4,161 | 2,763 | 0,091 | 9,391 |
|  |  |  |  | 81 | 154,564 | -4,16 | -2,674 | 154,559 |  |
|  | ТК115 | ТК114 | 61 | 81 | 163,945 | 1,02 | 0,157 | 0,01 | 9,372 |
|  |  |  |  | 81 | 154,573 | -1,02 | -0,152 | 154,564 |  |
|  | ТКA95 | ТК116 | 20 | 50 | 163,667 | 2,932 | 18,941 | 0,379 | 8,824 |
|  |  |  |  | 50 | 154,843 | -2,932 | -18,336 | 154,799 |  |
|  | ТК117 | ТК124 | 42 | 50 | 167,746 | 4,141 | 35,811 | 1,504 | 16,851 |
|  |  |  |  | 50 | 150,895 | -4,141 | -34,669 | 150,807 |  |
|  | ТК124 | ТК120 | 8 | 50 | 167,469 | 3,701 | 34,719 | 0,277 | 16,306 |
|  |  |  |  | 50 | 151,163 | -3,701 | -33,611 | 151,143 |  |
|  | ТК120 | ТК121 | 25 | 50 | 167,094 | 2,633 | 14,975 | 0,375 | 15,568 |
|  |  |  |  | 50 | 151,526 | -2,633 | -14,498 | 151,472 |  |
|  | ТК121 | ТК122 | 21 | 50 | 166,981 | 1,565 | 5,372 | 0,113 | 15,346 |
|  |  |  |  | 50 | 151,635 | -1,566 | -5,203 | 151,589 |  |
|  | ТК122 | ТК118 | 19 | 50 | 166,971 | 0,497 | 0,548 | 0,01 | 15,326 |
|  |  |  |  | 50 | 151,645 | -0,497 | -0,531 | 151,603 |  |
| Красная Горка 4 | ТК133 | N133 | 20 | 33 | 169,601 | 0,44 | 4,079 | 0,082 | 20,502 |
|  |  |  |  | 33 | 149,099 | -0,44 | -3,949 | 148,678 |  |
|  | ТК134 | N134 | 6 | 50 | 168,715 | 0,276 | 0,206 | 0,001 | 18,758 |
|  |  |  |  | 50 | 149,957 | -0,276 | -0,2 | 149,941 |  |
|  | ТК121 | N121 | 12 | 33 | 166,795 | 1,068 | 24,93 | 0,299 | 14,98 |
|  |  |  |  | 33 | 151,815 | -1,068 | -24,123 | 151,553 |  |
|  | ТК122 | N122 | 59 | 40 | 166,51 | 1,068 | 7,985 | 0,471 | 14,418 |
|  |  |  |  | 40 | 152,092 | -1,068 | -7,736 | 151,679 |  |
| Ленина 2а | ТК118 | N118 | 42 | 40 | 166,953 | 0,249 | 0,438 | 0,018 | 15,29 |
|  |  |  |  | 40 | 151,663 | -0,249 | -0,424 | 151,366 |  |
| Ленина 6 | ТК118 | N119 | 63 | 40 | 166,944 | 0,249 | 0,432 | 0,027 | 15,272 |
|  |  |  |  | 40 | 151,672 | -0,249 | -0,419 | 151,231 |  |
| Красная Горка 1а | ТК124 | N124 | 113 | 33 | 167,306 | 0,44 | 3,893 | 0,44 | 15,985 |
|  |  |  |  | 33 | 151,321 | -0,44 | -3,769 | 149,048 |  |
| Ленина 27 | ТК110 | N110 | 34 | 33 | 166,406 | 0,3 | 1,854 | 0,063 | 14,214 |
|  |  |  |  | 33 | 152,192 | -0,3 | -1,795 | 151,492 |  |
|  | ТК111 | N111 | 28 | 33 | 165,158 | 0,218 | 0,987 | 0,028 | 11,759 |
|  |  |  |  | 33 | 153,399 | -0,218 | -0,956 | 152,818 |  |
| Ленина 37 | ТК112 | N112 | 20 | 50 | 162,58 | 1,26 | 3,498 | 0,07 | 6,684 |
|  |  |  |  | 50 | 155,896 | -1,26 | -3,387 | 155,852 |  |
| Ленина 12 | ТК114 | N113 | 39 | 50 | 163,899 | 0,752 | 1,185 | 0,046 | 9,281 |
|  |  |  |  | 50 | 154,618 | -0,752 | -1,147 | 154,536 |  |
| Ленина 18а | ТК114 | N114 | 10 | 50 | 163,944 | 0,268 | 0,174 | 0,001 | 9,369 |
|  |  |  |  | 50 | 154,575 | -0,268 | -0,168 | 154,551 |  |
| Ленина 16 | ТК115 | N115 | 12 | 50 | 163,677 | 3,141 | 23,181 | 0,278 | 8,844 |
|  |  |  |  | 50 | 154,833 | -3,14 | -22,434 | 154,805 |  |
| Ленина 18 | ТК116 | N116 | 12 | 50 | 163,645 | 0,88 | 1,82 | 0,022 | 8,781 |
|  |  |  |  | 50 | 154,864 | -0,88 | -1,763 | 154,836 |  |
|  | ТК116 | ТК123 | 57 | 50 | 163,173 | 2,052 | 8,676 | 0,494 | 7,852 |
|  |  |  |  | 50 | 155,321 | -2,052 | -8,396 | 155,204 |  |
|  |  |  |  | 50 | 156,042 | -2,052 | -8,287 | 155,865 |  |
|  | ТК42 | ТК44 | 35 | 69 | 175,103 | 5,049 | 9,483 | 0,332 | 31,33 |
|  |  |  |  | 69 | 143,773 | -5,049 | -9,179 | 143,76 |  |
|  | ТК44 | ТК61 | 54 | 50 | 174,899 | 1,352 | 3,772 | 0,204 | 30,929 |
|  |  |  |  | 50 | 143,97 | -1,351 | -3,651 | 143,859 |  |
|  | ТК61 | ТК62 | 105 | 50 | 174,511 | 1,352 | 3,699 | 0,388 | 30,165 |
|  |  |  |  | 50 | 144,346 | -1,351 | -3,581 | 144,133 |  |
|  | ТК44 | ТК63 | 46 | 69 | 174,874 | 3,698 | 4,972 | 0,229 | 30,88 |
|  |  |  |  | 69 | 143,994 | -3,697 | -4,813 | 143,977 |  |
|  | ТК62 | N64 | 70 | 33 | 174,34 | 0,348 | 2,445 | 0,171 | 29,829 |
|  |  |  |  | 33 | 144,511 | -0,348 | -2,367 | 143,094 |  |
|  | ТК62 | N65 | 17 | 33 | 174,146 | 1,004 | 21,454 | 0,365 | 29,447 |
|  |  |  |  | 33 | 144,699 | -1,004 | -20,765 | 144,337 |  |
|  | ТК63 | N66 | 72 | 50 | 173,228 | 3,344 | 22,861 | 1,646 | 27,641 |
|  |  |  |  | 50 | 145,587 | -3,344 | -22,128 | 145,44 |  |
|  | ТК63 | N68 | 15 | 50 | 174,87 | 0,354 | 0,285 | 0,004 | 30,872 |
|  |  |  |  | 50 | 143,998 | -0,354 | -0,275 | 143,964 |  |
|  | A1 | ТКгвс1 | 17 | 207 | 178,635 | 14,822 | 0,385 | 0,006 | 38,281 |
|  |  |  |  | 207 | 140,354 | -14,822 | -0,372 | 140,354 |  |
|  | ТКгвс1 | ТКгвс66 | 54 | 50 | 178,441 | 1,317 | 3,582 | 0,194 | 37,9 |
|  |  |  |  | 50 | 140,541 | -1,317 | -3,468 | 140,43 |  |
|  | ТКгвс1 | ТКгвс45 | 31 | 207 | 178,627 | 13,505 | 0,247 | 0,008 | 38,266 |
|  |  |  |  | 207 | 140,361 | -13,504 | -0,239 | 140,361 |  |
|  | ТКгвс66 | ТКгвс42 | 160 | 50 | 177,883 | 1,317 | 3,488 | 0,558 | 36,802 |
|  |  |  |  | 50 | 141,081 | -1,317 | -3,377 | 140,759 |  |
|  | ТКгвс42 | ТКгвс1 | 144 | 33 | 172,868 | 1,317 | 34,826 | 5,015 | 26,932 |
|  |  |  |  | 33 | 145,936 | -1,317 | -33,715 | 143,045 |  |
|  | ТКгвс1 | ТКгвс59 | 35 | 50 | 172,796 | 0,987 | 2,056 | 0,072 | 26,79 |
|  |  |  |  | 50 | 146,006 | -0,987 | -1,99 | 145,932 |  |
|  | ТКгвс59 | Nгвс70 | 22 | 50 | 172,791 | 0,329 | 0,237 | 0,005 | 26,78 |
|  |  |  |  | 50 | 146,011 | -0,329 | -0,229 | 145,963 |  |
|  | ТКгвс59 | ТКгвс72 | 18 | 50 | 172,779 | 0,658 | 0,965 | 0,017 | 26,756 |
|  |  |  |  | 50 | 146,023 | -0,658 | -0,934 | 145,983 |  |
|  | ТКгвс72 | Nгвс72 | 11 | 50 | 172,776 | 0,329 | 0,258 | 0,003 | 26,751 |
|  |  |  |  | 50 | 146,025 | -0,329 | -0,25 | 145,999 |  |
|  | ТКгвс72 | Nгвс129 | 59 | 50 | 172,766 | 0,329 | 0,223 | 0,013 | 26,731 |
|  |  |  |  | 50 | 146,035 | -0,329 | -0,216 | 145,914 |  |
| дом Подстанции | ТКгвс1 | Nгвс69 | 150 | 50 | 172,835 | 0,33 | 0,219 | 0,033 | 26,867 |
|  |  |  |  | 50 | 145,968 | -0,33 | -0,212 | 145,666 |  |
|  | ТКгвс45 | ТКгвс97 | 128 | 150 | 178,546 | 10,861 | 0,632 | 0,081 | 37,979 |
|  |  |  |  | 125 | 140,567 | -10,861 | -1,612 | 140,566 |  |
|  | ТКN58 | N58 | 8 | 50 | 174,769 | 0,352 | 0,315 | 0,002 | 30,673 |
|  |  |  |  | 50 | 144,096 | -0,352 | -0,305 | 144,076 |  |
|  | ТКN58 | N63 | 38 | 33 | 173,588 | 1,232 | 31,144 | 1,183 | 28,349 |
|  |  |  |  | 33 | 145,239 | -1,232 | -30,151 | 144,459 |  |
| Заводская 5 | ТКгвс97 | Nгвс53 | 12 | 81 | 178,546 | 0,392 | 0,03 | 0 | 37,978 |
|  |  |  |  | 81 | 140,568 | -0,392 | -0,029 | 140,566 |  |
|  | ТКгвс97 | ТКгвс98 | 47 | 150 | 178,515 | 10,469 | 0,667 | 0,031 | 37,87 |
|  |  |  |  | 125 | 140,645 | -10,469 | -1,659 | 140,645 |  |
|  | ТКN57 | ТКN61 | 20 | 33 | 172,536 | 0,745 | 11,701 | 0,234 | 26,279 |
|  |  |  |  | 33 | 146,257 | -0,745 | -11,327 | 145,836 |  |
|  | ТКN57 | N57 | 10 | 50 | 172,767 | 0,36 | 0,314 | 0,003 | 26,733 |
|  |  |  |  | 50 | 146,034 | -0,36 | -0,304 | 146,01 |  |
|  | ТКN61 | N62 | 30 | 33 | 172,427 | 0,42 | 3,648 | 0,109 | 26,064 |
|  |  |  |  | 33 | 146,363 | -0,42 | -3,532 | 145,742 |  |
|  | ТКN61 | N61 | 38 | 33 | 172,454 | 0,325 | 2,17 | 0,082 | 26,117 |
|  |  |  |  | 33 | 146,337 | -0,325 | -2,101 | 145,557 |  |
|  | ТКгвс98 | ТКгвс49 | 32 | 150 | 178,491 | 10,469 | 0,727 | 0,024 | 37,789 |
|  |  |  |  | 125 | 140,702 | -10,469 | -1,778 | 140,702 |  |
|  |  |  |  | 100 | 140,934 | -10,469 | -5,397 | 140,934 |  |
|  | ТКгвс50 | ТКгвс48 | 23 | 150 | 178,444 | 10,469 | 0,8 | 0,018 | 37,492 |
|  |  |  |  | 150 | 140,952 | -10,469 | -0,774 | 140,952 |  |
|  | ТКгвс48 | ТКAгвс48 | 22 | 150 | 178,432 | 8,677 | 0,558 | 0,012 | 37,388 |
|  |  |  |  | 100 | 141,044 | -8,677 | -4,154 | 141,044 |  |
| Красноармейская 2 | ТКAгвс48 | Nгвс41 | 96 | 50 | 178,399 | 0,412 | 0,344 | 0,033 | 37,323 |
|  |  |  |  | 50 | 141,076 | -0,412 | -0,333 | 140,881 |  |
|  | ТКN52 | ТКN51 | 25 | 50 | 172,723 | 1,744 | 6,565 | 0,164 | 26,646 |
|  |  |  |  | 50 | 146,077 | -1,744 | -6,356 | 146,023 |  |
|  | ТКN51 | ТКN50 | 32 | 50 | 172,613 | 1,272 | 3,43 | 0,11 | 26,43 |
|  |  |  |  | 50 | 146,183 | -1,272 | -3,32 | 146,115 |  |
|  | ТКN50 | ТКN49 | 40 | 50 | 172,539 | 0,945 | 1,869 | 0,074 | 26,284 |
|  |  |  |  | 50 | 146,255 | -0,945 | -1,81 | 146,171 |  |
|  | ТКN46 | ТКN45 | 43 | 50 | 170,169 | 3,891 | 31,575 | 1,358 | 21,62 |
|  |  |  |  | 50 | 148,549 | -3,891 | -30,566 | 148,459 |  |
|  | ТКN45 | ТКN44 | 34 | 50 | 169,523 | 2,999 | 19,006 | 0,646 | 20,348 |
|  |  |  |  | 50 | 149,175 | -2,999 | -18,399 | 149,103 |  |
|  | ТКN44 | ТКN43 | 40 | 50 | 169,188 | 2 | 8,369 | 0,335 | 19,689 |
|  |  |  |  | 50 | 149,499 | -1,999 | -8,101 | 149,415 |  |
| 2 Рабочая 4 | ТКN43 | N48 | 22 | 33 | 168,662 | 1,068 | 23,916 | 0,526 | 18,654 |
|  |  |  |  | 33 | 150,008 | -1,068 | -23,151 | 149,547 |  |
| Красноармейская 11 | ТКN43 | N43 | 22 | 33 | 168,788 | 0,932 | 18,196 | 0,4 | 18,902 |
|  |  |  |  | 33 | 149,886 | -0,932 | -17,615 | 149,425 |  |
| Красноармейская 9 | ТКN44 | N44 | 10 | 33 | 169,301 | 1 | 22,228 | 0,222 | 19,911 |
|  |  |  |  | 33 | 149,39 | -1 | -21,519 | 149,168 |  |
| Красноармейская 7 | ТКN45 | N45 | 14 | 33 | 169,929 | 0,892 | 17,15 | 0,24 | 21,148 |
|  |  |  |  | 33 | 148,781 | -0,892 | -16,603 | 148,479 |  |
| Красноармейская 5 | ТКN46 | N46 | 12 | 33 | 171,317 | 0,896 | 17,524 | 0,21 | 23,879 |
|  |  |  |  | 33 | 147,438 | -0,896 | -16,966 | 147,176 |  |
|  | ТКN49 | N130 | 33 | 33 | 172,467 | 0,325 | 2,182 | 0,072 | 26,142 |
|  |  |  |  | 33 | 146,325 | -0,325 | -2,112 | 145,645 |  |
| 2 Рабочая 2 | ТКN49 | N49 | 15 | 33 | 172,415 | 0,62 | 8,242 | 0,124 | 26,04 |
|  |  |  |  | 33 | 146,375 | -0,62 | -7,979 | 146,053 |  |
|  | ТКN50 | N50 | 15 | 33 | 172,579 | 0,327 | 2,291 | 0,034 | 26,363 |
|  |  |  |  | 33 | 146,216 | -0,327 | -2,218 | 145,894 |  |
| Чкалова 8 | ТКN51 | N51 | 12 | 33 | 172,665 | 0,472 | 4,867 | 0,058 | 26,532 |
|  |  |  |  | 33 | 146,133 | -0,472 | -4,712 | 145,871 |  |
| Чкалова 6 | ТКN52 | N52 | 12 | 33 | 172,817 | 0,52 | 5,902 | 0,07 | 26,831 |
|  |  |  |  | 33 | 145,986 | -0,52 | -5,714 | 145,724 |  |
|  | ТКAгвс48 | ТКгвс52 | 13 | 150 | 178,424 | 8,265 | 0,623 | 0,008 | 37,324 |
|  |  |  |  | 100 | 141,1 | -8,265 | -4,342 | 141,1 |  |
|  | ТКгвс52 | ТКгвс51 | 68 | 150 | 178,399 | 7,876 | 0,356 | 0,025 | 37,101 |
|  |  |  |  | 100 | 141,298 | -7,877 | -2,914 | 141,298 |  |
|  | ТКгвс51 | ТКгвс56 | 80 | 150 | 178,379 | 6,781 | 0,258 | 0,02 | 36,91 |
|  |  |  |  | 100 | 141,469 | -6,781 | -2,132 | 141,469 |  |
| Красноармейская 4 | ТКгвс52 | Nгвс40 | 13 | 50 | 178,419 | 0,389 | 0,351 | 0,005 | 37,315 |
|  |  |  |  | 50 | 141,104 | -0,389 | -0,34 | 141,074 |  |
| Красноармейская 6 | ТКгвс51 | Nгвс39 | 14 | 50 | 178,361 | 1,096 | 2,759 | 0,038 | 37,026 |
|  |  |  |  | 50 | 141,335 | -1,096 | -2,672 | 141,303 |  |
|  | ТКгвс56 | ТКAгвс56 | 36,5 | 50 | 178,122 | 1,828 | 7,032 | 0,257 | 36,405 |
|  |  |  |  | 50 | 141,717 | -1,828 | -6,807 | 141,64 |  |
|  | ТКAгвс56 | ТКNгвс126 | 36,5 | 50 | 177,865 | 1,828 | 7,032 | 0,257 | 35,899 |
|  |  |  |  | 50 | 141,966 | -1,828 | -6,807 | 141,889 |  |
|  | ТКNгвс126 | ТКNгвс127 | 55 | 50 | 177,69 | 1,244 | 3,193 | 0,175 | 35,554 |
|  |  |  |  | 50 | 142,136 | -1,244 | -3,092 | 142,023 |  |
| 2 Рабочая 5 | ТКNгвс126 | Nгвс126 | 17 | 50 | 177,852 | 0,584 | 0,765 | 0,013 | 35,874 |
|  |  |  |  | 50 | 141,978 | -0,584 | -0,74 | 141,94 |  |
| 2 Рабочая 3 | ТКNгвс127 | Nгвс127 | 15 | 50 | 177,675 | 0,66 | 0,992 | 0,015 | 35,525 |
|  |  |  |  | 50 | 142,15 | -0,66 | -0,961 | 142,116 |  |
|  |  |  |  | 33 | 142,505 | -0,584 | -6,713 | 141,387 |  |
|  | ТКгвс56 | ТКгвс54 | 49 | 100 | 178,318 | 4,952 | 1,228 | 0,061 | 36,428 |
|  |  |  |  | 69 | 141,89 | -4,952 | -8,596 | 141,888 |  |
| 2 Рабочая 8 | ТКгвс54 | Nгвс35 | 25 | 33 | 177,71 | 1,081 | 24,351 | 0,608 | 35,231 |
|  |  |  |  | 33 | 142,479 | -1,081 | -23,569 | 141,958 |  |
|  | ТКгвс54 | ТКгвс99 | 66 | 69 | 177,967 | 3,871 | 5,331 | 0,351 | 35,736 |
|  |  |  |  | 69 | 142,231 | -3,872 | -5,161 | 142,208 |  |
|  | ТКгвс99 | ТКAгвс99 | 35 | 65 | 177,698 | 3,871 | 7,674 | 0,269 | 35,207 |
|  |  |  |  | 65 | 142,491 | -3,872 | -7,43 | 142,473 |  |
|  | ТКAгвс99 | ТКNгвс28 | 19 | 65 | 177,619 | 2,756 | 4,17 | 0,079 | 34,819 |
|  |  |  |  | 50 | 142,8 | -2,756 | -16,284 | 142,79 |  |
|  | ТКNгвс28 | ТКNгвс29 | 25 | 65 | 177,518 | 2,756 | 4,022 | 0,101 | 34,321 |
|  |  |  |  | 50 | 143,197 | -2,756 | -15,874 | 143,184 |  |
|  | ТКNгвс29 | ТКNгвс30 | 30 | 65 | 177,4 | 2,756 | 3,944 | 0,118 | 33,733 |
|  |  |  |  | 50 | 143,667 | -2,756 | -15,658 | 143,651 |  |
|  | ТКNгвс31 | ТКNгвс32 | 30 | 65 | 177,328 | 1,592 | 1,316 | 0,04 | 33,377 |
|  |  |  |  | 50 | 143,951 | -1,592 | -5,225 | 143,935 |  |
|  | ТКNгвс32 | ТКNгвс33 | 26 | 65 | 177,293 | 1,592 | 1,336 | 0,035 | 33,205 |
|  |  |  |  | 50 | 144,088 | -1,592 | -5,28 | 144,074 |  |
|  | ТКNгвс33 | ТКNгвс37 | 12 | 65 | 177,275 | 1,592 | 1,512 | 0,018 | 33,118 |
|  |  |  |  | 50 | 144,157 | -1,592 | -5,765 | 144,15 |  |
| Юбилейная 11 | ТКNгвс30 | Nгвс36 | 15 | 50 | 177,354 | 1,164 | 3,083 | 0,046 | 33,643 |
|  |  |  |  | 50 | 143,711 | -1,164 | -2,986 | 143,677 |  |
| Юбилейная 9 | ТКNгвс37 | Nгвс37 | 17 | 50 | 177,179 | 1,592 | 5,683 | 0,096 | 32,928 |
|  |  |  |  | 50 | 144,251 | -1,592 | -5,5 | 144,213 |  |
|  | ТКAгвс99 | ТКNгвс16 | 78 | 33 | 175,735 | 1,116 | 25,166 | 1,963 | 31,344 |
|  |  |  |  | 33 | 144,391 | -1,116 | -24,365 | 142,815 |  |
|  | ТКNгвс16 | ТКNгвс15 | 31 | 33 | 175,365 | 0,76 | 11,931 | 0,37 | 30,616 |
|  |  |  |  | 33 | 144,749 | -0,76 | -11,549 | 144,108 |  |
| Пионерская 18 | ТКNгвс15 | Nгвс14 | 42 | 33 | 175,241 | 0,38 | 2,955 | 0,124 | 30,372 |
|  |  |  |  | 33 | 144,869 | -0,38 | -2,86 | 144,009 |  |
| Пионерская 16 | ТКNгвс15 | Nгвс15 | 9 | 33 | 175,336 | 0,38 | 3,247 | 0,029 | 30,559 |
|  |  |  |  | 33 | 144,777 | -0,38 | -3,144 | 144,575 |  |
| Пионерская 14 | ТКNгвс16 | Nгвс16 | 9 | 33 | 175,709 | 0,356 | 2,85 | 0,026 | 31,293 |
|  |  |  |  | 33 | 144,416 | -0,356 | -2,761 | 144,214 |  |
|  | ТКN22 | ТКN21 | 38 | 50 | 166,297 | 1,727 | 6,259 | 0,238 | 14 |
|  |  |  |  | 50 | 152,297 | -1,727 | -6,059 | 152,217 |  |
|  | ТКN21 | ТКN20 | 20 | 50 | 166,216 | 1,359 | 4,069 | 0,081 | 13,84 |
|  |  |  |  | 50 | 152,376 | -1,359 | -3,939 | 152,332 |  |
|  | ТКN20 | ТКN19 | 29 | 50 | 166,153 | 1,003 | 2,148 | 0,063 | 13,717 |
|  |  |  |  | 50 | 152,436 | -1,003 | -2,079 | 152,374 |  |
|  | ТКN19 | ТКN18 | 26 | 50 | 166,134 | 0,591 | 0,752 | 0,019 | 13,679 |
|  |  |  |  | 50 | 152,455 | -0,591 | -0,728 | 152,399 |  |
| Пионерская 12 | ТКN18 | N17 | 37 | 50 | 166,124 | 0,356 | 0,266 | 0,01 | 13,659 |
|  |  |  |  | 50 | 152,465 | -0,356 | -0,258 | 152,387 |  |
| Пионерская 10 | ТКN18 | N18 | 7 | 33 | 166,125 | 0,235 | 1,285 | 0,009 | 13,661 |
|  |  |  |  | 33 | 152,464 | -0,235 | -1,244 | 152,301 |  |
| Пионерская 8 | ТКN19 | N19 | 7 | 33 | 166,126 | 0,412 | 3,942 | 0,027 | 13,663 |
|  |  |  |  | 33 | 152,463 | -0,412 | -3,817 | 152,3 |  |
| Пионерская 6 | ТКN20 | N20 | 8 | 33 | 166,193 | 0,356 | 2,889 | 0,023 | 13,795 |
|  |  |  |  | 33 | 152,398 | -0,356 | -2,797 | 152,215 |  |
| Пионерская 4 | ТКN21 | N21 | 8 | 33 | 166,272 | 0,368 | 3,088 | 0,025 | 13,951 |
|  |  |  |  | 33 | 152,321 | -0,368 | -2,99 | 152,138 |  |
|  | ТКN22 | N22 | 27 | 40 | 166,469 | 0,58 | 2,427 | 0,066 | 14,339 |
|  |  |  |  | 40 | 152,13 | -0,58 | -2,35 | 151,935 |  |
|  | ТКгвс45 | ТКгвс108 | 135 | 81 | 178,49 | 2,644 | 1,013 | 0,137 | 36,288 |
|  |  |  |  | 50 | 142,202 | -2,644 | -13,639 | 142,182 |  |
|  | ТКгвс108 | ТКNгвс81 | 50 | 81 | 178,489 | 0,383 | 0,022 | 0,001 | 36,272 |
|  |  |  |  | 50 | 142,217 | -0,383 | -0,294 | 142,209 |  |
|  |  |  |  | 33 | 142,243 | -0,383 | -3,239 | 142,06 |  |
| Школьная 3 | ТКN77 | N77 | 13 | 50 | 176,45 | 3,095 | 22,245 | 0,289 | 33,981 |
|  |  |  |  | 50 | 142,469 | -3,095 | -21,532 | 142,439 |  |
|  | ТКгвс108 | ТКгвс102 | 142 | 50 | 177,028 | 2,261 | 10,295 | 1,462 | 33,41 |
|  |  |  |  | 50 | 143,618 | -2,261 | -9,966 | 143,332 |  |
| Юбилейная 3 | ТКгвс102 | Nгвс75 | 10 | 33 | 176,905 | 0,744 | 12,307 | 0,123 | 33,168 |
|  |  |  |  | 33 | 143,737 | -0,744 | -11,915 | 143,515 |  |
|  | ТКгвс102 | ТКгвс105 | 95 | 50 | 176,585 | 1,517 | 4,669 | 0,443 | 32,538 |
|  |  |  |  | 50 | 144,047 | -1,517 | -4,52 | 143,854 |  |
| Юбилейная 5 | ТКгвс105 | Nгвс74 | 8 | 33 | 176,505 | 0,66 | 9,938 | 0,08 | 32,381 |
|  |  |  |  | 33 | 144,124 | -0,66 | -9,615 | 143,941 |  |
| Юбилейная 7 | ТКгвс105 | Nгвс73 | 70 | 50 | 176,48 | 0,857 | 1,502 | 0,105 | 32,331 |
|  |  |  |  | 50 | 144,149 | -0,857 | -1,455 | 144,006 |  |
| Школьная 5 | ТКN77 | N76 | 101 | 50 | 174,808 | 3,071 | 19,117 | 1,931 | 30,75 |
|  |  |  |  | 50 | 144,058 | -3,071 | -18,508 | 143,853 |  |
|  | ТК120 | N120 | 12 | 33 | 167,169 | 1,068 | 24,925 | 0,3 | 15,716 |
|  |  |  |  | 33 | 151,453 | -1,068 | -24,126 | 151,191 |  |
|  | ТК117 | N117 | 20 | 50 | 169,2 | 1,068 | 2,514 | 0,05 | 19,713 |
|  |  |  |  | 50 | 149,487 | -1,068 | -2,433 | 149,443 |  |
|  | ТКN56 | ТКN60 | 42 | 50 | 167,473 | 0,557 | 0,647 | 0,027 | 16,313 |
|  |  |  |  | 50 | 151,16 | -0,557 | -0,626 | 151,072 |  |
|  | ТКN59 | ТКN56 | 9 | 50 | 167,5 | 0,857 | 1,814 | 0,016 | 16,367 |
|  |  |  |  | 50 | 151,133 | -0,857 | -1,756 | 151,111 |  |
|  | ТКA55 | ТКN59 | 18,5 | 50 | 167,516 | 1,157 | 2,971 | 0,055 | 16,399 |
|  |  |  |  | 50 | 151,117 | -1,157 | -2,876 | 151,076 |  |
|  | ТКA55 | ТКN55 | 18,5 | 309 | 167,57 | 13,472 | 0,048 | 0,001 | 16,505 |
|  |  |  |  | 309 | 151,065 | -13,47 | -0,046 | 151,065 |  |
| Красноармейская 1 | ТКгвс48 | Nгвс47 | 10 | 150 | 178,444 | 1,792 | 0,033 | 0 | 37,492 |
|  |  |  |  | 150 | 140,952 | -1,791 | -0,032 | 140,952 |  |
| Заводская 5 | ТК98 | N53 | 10 | 150 | 173,669 | 16,795 | 2,926 | 0,03 | 28,508 |
|  |  |  |  | 150 | 145,161 | -16,795 | -2,833 | 145,161 |  |
| Заводская 5 | ТК49 | ТКN46 | 26 | 50 | 171,527 | 4,787 | 49,318 | 1,282 | 24,292 |
|  |  |  |  | 50 | 147,235 | -4,787 | -47,744 | 147,179 |  |
|  | ТКА98 | ТКN52 | 33 | 50 | 172,887 | 2,263 | 10,844 | 0,358 | 26,969 |
|  |  |  |  | 50 | 145,918 | -2,263 | -10,498 | 145,848 |  |
|  | ТК98 | ТКN57 | 37 | 33 | 172,77 | 1,105 | 25,083 | 0,929 | 26,739 |
|  |  |  |  | 33 | 146,031 | -1,105 | -24,283 | 145,271 |  |
|  | ТК97 | ТКN58 | 30 | 50 | 174,771 | 1,584 | 5,346 | 0,161 | 30,677 |
|  |  |  |  | 50 | 144,094 | -1,584 | -5,175 | 144,03 |  |
|  | ТКA34 | N24 | 13 | 33 | 167,467 | 0,42 | 3,828 | 0,05 | 16,302 |
|  |  |  |  | 33 | 151,165 | -0,42 | -3,705 | 150,883 |  |
|  | ТКA34 | N23 | 12 | 33 | 167,47 | 0,423 | 3,915 | 0,047 | 16,308 |
|  |  |  |  | 33 | 151,162 | -0,423 | -3,79 | 150,9 |  |
|  | ТКNA10 | N4 | 38 | 50 | 167,422 | 0,372 | 0,29 | 0,011 | 16,214 |
|  |  |  |  | 50 | 151,208 | -0,372 | -0,281 | 151,128 |  |
|  | ТК98 | N30 | 25 | 33 | 168,672 | 0,42 | 3,673 | 0,091 | 18,673 |
|  |  |  |  | 33 | 149,999 | -0,42 | -3,556 | 149,478 |  |
|  | ТКN28 | N28 | 27 | 33 | 168,738 | 1,004 | 20,929 | 0,565 | 18,803 |
|  |  |  |  | 33 | 149,935 | -1,004 | -20,261 | 149,374 |  |
|  | ТК29 | N29 | 26 | 33 | 168,939 | 0,408 | 3,46 | 0,09 | 19,199 |
|  |  |  |  | 33 | 149,74 | -0,408 | -3,35 | 149,199 |  |
|  | ТКNгвс30 | ТКNгвс31 | 24 | 65 | 177,368 | 1,592 | 1,349 | 0,032 | 33,574 |
|  |  |  |  | 50 | 143,794 | -1,592 | -5,315 | 143,781 |  |
|  | ТКAN31 | N31 | 24 | 33 | 168,111 | 0,408 | 3,473 | 0,083 | 17,57 |
|  |  |  |  | 33 | 150,541 | -0,408 | -3,362 | 150,04 |  |
|  | ТКN33 | N33 | 22 | 33 | 167,715 | 0,528 | 5,842 | 0,129 | 16,79 |
|  |  |  |  | 33 | 150,925 | -0,528 | -5,656 | 150,464 |  |
|  | ТКN32 | N32 | 24 | 33 | 167,904 | 0,468 | 4,572 | 0,109 | 17,162 |
|  |  |  |  | 33 | 150,742 | -0,468 | -4,426 | 150,241 |  |
|  |  |  |  | 50 | 152,067 | -2,307 | -10,448 | 151,87 |  |
|  | ТКN81 | ТКN77 | 101 | 81 | 176,739 | 6,166 | 5,574 | 0,563 | 34,55 |
|  |  |  |  | 81 | 142,189 | -6,166 | -5,396 | 142,174 |  |
|  | ТК73 | N104 | 46 | 81 | 174,081 | 3,168 | 1,547 | 0,071 | 29,319 |
|  |  |  |  | 81 | 144,762 | -3,168 | -1,498 | 144,755 |  |
|  | ТКN108 | ТКN105 | 69 | 69 | 172,251 | 1,572 | 0,877 | 0,061 | 25,717 |
|  |  |  |  | 69 | 146,534 | -1,572 | -0,849 | 146,51 |  |
|  | ТК104 | ТК104A | 226 | 100 | 170,395 | 14,796 | 10 | 2,26 | 22,065 |
|  |  |  |  | 100 | 148,33 | -14,795 | -9,68 | 148,32 |  |
|  | ТК84 | N91 | 15 | 33 | 171,685 | 0,36 | 2,782 | 0,042 | 24,603 |
|  |  |  |  | 33 | 147,082 | -0,36 | -2,693 | 146,76 |  |
|  | ТК84 | ТКгвсA84 | 13 | 33 | 170,366 | 2,196 | 104,641 | 1,361 | 22,007 |
|  |  |  |  | 33 | 148,359 | -2,196 | -101,318 | 148,077 |  |
|  | ТКA56 | ТКA55 | 176 | 100 | 167,571 | 14,628 | 9,848 | 1,733 | 16,507 |
|  |  |  |  | 100 | 151,064 | -14,628 | -9,534 | 151,056 |  |

|  | Сводный пьезометр давлений по всей тепловой сети П. Петровский (план реконструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Газоснабжение

Для газоснабжения потребителей газа в Петровского поселении используется природный и сжиженный газы.

Сжиженный газ в основном используется для приготовления  пищи в жилых домах и подаётся к газовым плитам от газобаллонных установок в частном секторе.

Природный газ подаётся к потребителям Петровского поселения по межпоселковым газопроводам от ГРС п. Петрово-Городище Гаврилово-Посадского района.

На ГРС п. Петрово-Городище производится снижение давления газа до 12 кгс/см и с указанным давлением по межпоселковому газопроводу 1й категории газ подаётся на ПГБ , в которых давление газа снижается до 6 кгс/см2 (0,6 мПа) или 3 кгс/см2 (0,3 мПа) и подается на ШРП потребителей. Газ от ШРП поступает к жилым домам и отопительным котельным.

Характеристика населенных пунктов по наличию централизованных систем инженерного обеспечения

|  | Наименование населенного пункта | Чис-лен-ность населения, чел. | электро-снабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | водоснабжение |  | кана-лизование |  | связь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | се-ти | сооружения | сети | сооружения | сети | сооружения | сети | сооружения | сети | сооружения | сети | сооружения |
|  | д Вывозиха | 7 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | такс. |
|  | д Ганшино | 0 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |
|  | д Доутрово | 16 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |
|  | с Костромиха | 206 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |
|  | с Крутицы | 12 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |
|  | с Липовая Роща | 971 | + | ТП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Такс |
|  | д Марково | 0 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |
|  | д Морозово | 292 | + | ТП | - | - | + | + | - | - | - | - | + | Такс. |
|  | д Нови | 0 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |
|  | с Петрово-Городище | 312 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | Такс. |
|  | п Петровский | 2348 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | Такс. |
|  | д Путятино | 18 | + | 2ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |
|  | с Санково | 32 | + | ТП | - | - | - | - | - | скв | - | - | - | Такс. |
|  | д Тимерево | 9 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |
|  | д Уронда Малая | 2 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |
|  | д Урусобино | 77 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |
|  | д Черницыно | 6 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |
|  | д Шатры | 12 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Такс. |

10.2. Проектное решение

Водоснабжение и канализация

На территории Петровского  поселения необходимо проведение комплекса работ по реконструкции и развитию существующих систем     водоснабжения     и     канализации     многоквартирной     жилой     застройки,     рекреационных      и     производственных     объектов,

включающего:

-   реконструкцию и строительство сетей;

-   строительство водозаборных сооружений с системой водоподготовки;

-   строительство очистных сооружений.

Водоснабжение    усадебной    застройки    может    осуществляться    от    автономных    источников    (шахтных    колодцев    и    скважин), канализация – в герметичные выгреба и локальные очистные сооружения.

Газоснабжение

Дальнейшее    развитие    системы    газоснабжения    от     ГРС    п. Петрово-Городище    предусматривается    путём    строительства межпоселковых     газопроводов     и     установки     ШРП     в     населённых     пунктах     в     соответствии     со     схемой     распределительных     сетей.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первейшими мероприятиями по реализации положений Генерального плана являются:

1.   Разработка правил землепользования и застройки;

2.   Установление геодезических границ земельных участков;

3.   Разработка проектов планировок поселений;

4.   Строительство административного центра поселения;

5.   Развитие сети дорог.